ООО «ТЕРПЛАНИСТ»

Ивановская область

ивановский МУНИЦИПАЛЬНЫЙ район

БОГОРОДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

генеральный план

БОГОРОДСКОГО

сельского поселения

(ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

2023 год

Ивановская область

ивановский МУНИЦИПАЛЬНЫЙ район

БОГОРОДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

генеральный план

БОГОРОДСкого сельского поселения

(ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение	 5

1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИи, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	 7

1.1 Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки	 7

1.2 Общие сведения	7

1.3 Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения	8

1.3.1 Оценка метеоклиматических условий территории поселения	8

1.3.2 Инженерно-геологические условия	10

1.3.3 Геологическое строение и рельеф	10

1.3.4 Гидрогеологические условия	11

1.3.5 Гидрографическая характеристика	12

1.3.6 Растительный и почвенный покров	12

1.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы	14

1.4 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	14

1.5 Жилищная сфера	15

1.6 Социальная сфера	16

1.7 Производственная сфера	21

1.8 Транспортная инфраструктура	21

1.8.1 Внешний транспорт	21

1.8.2 Улично-дорожная сеть	23

1.8.3 Объекты транспортной инфраструктуры	25

1.9 Коммунальное обслуживание	26

1.9.1 Водоснабжение	26

1.9.2 Водоотведение	27

1.9.3 Теплоснабжение	28

1.9.4 Электроснабжение	29

1.9.5 Газоснабжение	31

1.9.6 Связь и информатизация	33

1.10 Экологическое состояние территории	34

1.10.1 Атмосферный воздух	34

1.10.2 Поверхностные воды и подземные воды	36

1.10.3 Почвенный покров	36

1.10.4 Особо охраняемые природные территории	37

1.11 Охрана историко-культурного наследия	37

1.11.1 Объекты культурного наследия	37

1.11.2 Зоны охраны	38

1.11.3 Защитные зоны объектов культурного наследия	39

1.12 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ...…………………………………………………………40

1.13 СВЕДЕНИЯ о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения …………………………………………………………..………..40

2 Обоснование выбранных вариантов размещения объектов местного значения поселения, возможных направлений развития территории поселения и прогнозируемых ограничений ЕЕ использования	42

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории	42

2.2 Жилищная сфера	46

2.3 Социальная сфера	46

2.4 Производственная сфера	47

2.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	47

2.5.1 Внешний транспорт	47

2.5.2 Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт	48

2.5.3 Объекты транспортного обслуживания	50

2.6 Инженерное оборудование территории	51

2.6.1 Водоснабжение	51

2.6.2 Водоотведение	56

2.6.3 Теплоснабжение	59

2.6.4 Электроснабжение	63

2.6.5 Газоснабжение	69

2.6.6 Связь и информатизация	74

2.7 Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории ..…………………………………………………………...76

2.8 Охрана окружающей среды	76

2.8.1 Зоны с особыми условиями использования	76

2.8.2 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	76

2.8.3 Водоохранные зоны водных объектов	77

2.8.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	79

2.8.5 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	80

2.8.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	81

2.8.7 Мероприятия по охране водной среды	82

2.8.8 Мероприятия по охране почвенного покрова	82

2.8.9 Мероприятия по санитарной очистке территории	83

2.9 Анализ факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	84

2.9.1 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного характера и  минимизации их последствий …………………………………………………………………..………...93

2.9.2 Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС техногенного характера……………..……..….93

2.9.3 Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС природного характера………………..…..…….96

2.9.4 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (противопожарные мероприятия).………..98

2.10 Анализ наличия земель различных категорий 	99

3 Согласование проекта генерального плана	102

4 Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов …………………………………………………………………………………………………………………………..104

5 Основные технико-экономические показатели Генерального плана 	105

# *Введение

Генеральный план Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области утвержден решением Совета Ивановского муниципального района от 08.12.2017 № 329.

Внесение изменений в генеральный план Богородского сельского поселения  (далее также — генеральный план)  в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе»;

- Закон Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О муниципальных районах и городских округах»;

- Закон Ивановской области от 14.12.2010 № 145-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Ивановской области»;

- Закон Ивановской области от 11.01.2005 № 3-ОЗ «Об утверждении описаний границ существующих муниципальных районов и городских округов»;

- Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области»;

- Закон Ивановской области от 13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ивановской области»;

- Закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Ивановской области»;

- Постановление Правительства Ивановской области от 25.06.2009 № 174-п «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области»;

- Постановление Правительства Ивановской области от 29.12.2017 № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области»;

- Положение о порядке подготовки и утверждения генеральных планов сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района, и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральные планы, утвержденное решением Совета Ивановского муниципального района от 27.06.2019 № 578;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского муниципального района, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 29.08.2019 № 593 (далее – МНГП).

Цель работы – разработка внесения изменений в генеральный план Богородского сельского поселения в соответствии с федеральным и областным законодательством.

- Основные задачи работы — корректировка границ функциональных зон.

- Генеральным планом предусмотрено уточнение границы функциональной зоны «Зона сельскохозяйственного использования» в соответствии со сведениями ЕГРН о земельных участках с кадастровыми номерами: 37:05:000000:259, 37:05:000000:702, 37:05:000000:703 категории «земли сельскохозяйственного назначения» и границы функциональной зоны «Зона природных территорий» в соответствии со сведениями ЕГРН о границах территории Ивановского лесничества Ивановской области с реестровым номером 37:00-15.8.

- Генеральным планом предусмотрено уточнение границы Богородского сельского поселения в соответствии со сведениями ЕГРН о границе Ивановского муниципального района Ивановской области с реестровым номером 37:05-3.1.

В Генеральном плане учтены обращения, поступившие в период подготовки проекта внесения изменений в Генеральный план, рассмотренные и одобренные рабочей комиссией по рассмотрению заявлений о внесении изменений в генеральные планы сельских поселений Ивановского муниципального района.

Генеральным планом предусматривается:

- приведение генерального плана в соответствие с актуальными положениями Градостроительного кодекса РФ;

- актуализация положений действующего генерального плана в соответствии со стратегией и программами социально-экономического развития Ивановского муниципального района;

- приведение генерального плана в соответствие с актуальным данным кадастрового деления территории (каждый земельный участок должен располагаться в одной функциональной зоне) и местоположением зон с особыми условиями использования территории согласно информации публичной кадастровой карты; актуальными сведениями о демографической ситуации и занятости населения сведениями, о социальной, транспортной, инженерной и производственной инфраструктурах.

Наименования разделов положения о территориальном планировании и материалов по обоснованию в текстовой форме, которые в данном внесении изменений в Генеральный план Богородского сельского поселения изложены в новой редакции, отмечены значком « * ».

# 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИи, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

## 1.1. Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки

Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе» образовано в составе территории муниципального образования Ивановский муниципальный район и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Богородского сельское поселение.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

Генеральный план Богородского сельского поселения утвержден решением Совета Ивановского муниципального района от 08.12.2017 № 329.

Вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства регулируются Правилами землепользования и застройки Богородского сельского поселения, утвержденными решением Совета Ивановского муниципального района от 08.12.2017 № 330,  местными нормативами градостроительного проектирования Ивановского муниципального района и местными нормативами градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения с целью его развития и создания благоприятной среды жизнедеятельности населения являются подготовка и утверждения проектов планировки и межевания территории поселения.

Учитывая социально-экономическую значимость большинства вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

## 1.2. *Общие сведения

Богородское сельское поселение расположено в северо-восточной части Ивановского района в непосредственной близости с г. Иваново. Административным центром сельского поселения является с. Богородское. На севере сельское поселение граничит с Озерновским сельским поселением, на востоке – с Куликовским, Тимошихским сельскими поселениями и Фурмановским муниципальным районом, на юге – с городским округом Иваново, на западе – с Беляницким сельским поселением.

Транспортная структура поселения состоит из автодорог общего пользования федерального, межмуниципального и местного значения. По территории поселения через 
д. Железнодорожной станции Строкино с востока на запад проходит участок Северной железной дороги. Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Иваново. В северо-западной части поселения проходит участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения на Кострому.

Пространственная структура поселения представляет собой тринадцать населенных пунктов: с. Богородское, д. Афанасово, д. Бяково, д. Железнодорожной станции Строкино, 
с. Никольское, д. Новино, д. Подталицы, д. Рюмкино, д. Светлый Луч, д. Сергиевское, 
д. Скалозубка, д. Четверкино, д. Юриково, расположенные в разных частях поселения, соединенные между собой дорогами с различным качеством покрытия и окруженные сельхозугодиями и лесами. Два населенных пункта с. Богородское и д. Афанасово структурно представляют единое целое с близлежащими городскими территориями, а 
д. Светлый Луч фактически является продолжением д. Афанасово.

На 01.01.2023 численность населения Богородского сельского поселения составляла 4413 человек.

## 1.3. Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения

### 1.3.1. Оценка метеоклиматических условий территории поселения

Климат Богородского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.

Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне –267 час. На продолжительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.

Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровождается большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода характерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны приносят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных температур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середины марта.

Влажность воздуха и осадки.

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков.

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может достигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.

На территории Богородского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-западного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по направлениям. Направление и повторяемость ветров представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Направление и повторяемость ветров

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 8 | 7 | 9 | 13 | 20 | 21 | 12 | 10 | 4 |
| июль | 13 | 14 | 12 | 7 | 12 | 15 | 14 | 13 | 11 |
| год | 10 | 8 | 9 | 10 | 17 | 20 | 14 | 12 | 8 |

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, относятся туманы, метели и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с метелью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.

Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температура для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 219 дней.

### 1.3.2. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Строительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, соответственно.

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся крутые склоны речных долин с уклонами поверхности более 20 %, овраги, поймы мелких рек и водотоков: территория Богородского сельского поселения ( в районе д. Подталицы, д. Бяково).

В зону распространения овражной эрозии попадает южная часть сельского поселения: с. Богородское, д. Подталицы, д. Афанасово, д. Светлый Луч, д. Бяково, д. Железнодорожной станции Строкино.

Активность проявления экзогенных геологических процессов слабая (активность проявления процессов менее 5 % от общего их количества).

На остальной территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:

- участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли), расположенные в западной, юго-западной, юго-восточной частях описываемой территории, а так же в долинах рек. Сюда же относятся болота с мощностью торфа до 2,0м. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, расположенные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки поверхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности может быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

### 1.3.3. Геологическое строение и рельеф

Территория Богородского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Богородского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвертичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечникового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, супесей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.

Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглинков, супесей.

### 1.3.4. Гидрогеологические условия

Территория поселения расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна.

Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам.

В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным отложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов).

Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизонтов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности.

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и образуют на большей части территории единый напорный водоносный комплекс.

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-нижнемосковского и московско-днепровского возраста.

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40м, чаще от 10 до 25м. Глубина залегания от 2-3 до 46-69м, чаще от 12 до 35м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих пород, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9л/сек, чаще составляют 0,5-1,5л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным содержанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для водоснабжения населенных пунктов Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приурочены к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мергелям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. Глубина залегания кровли 65-124м, чаще  80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водообильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л.

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности эксплуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснабжения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод.

Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизованного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в котором представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглинков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками.

На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное.

### 1.3.5. Гидрографическая характеристика

Гидрография Богородского сельского поселения представлена: озеро Валдайское, реки Молохта, Талка, Харинка, ручьи Шершава, Чернавка и другие ручьи без названия. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозпитьевого и промышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточных вод; русла водотоков зарегулированы рядом плотин.

### 1.3.6. Растительный и почвенный покров

Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% приходится на долю трав.

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.

Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьянника.

Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водоемов и болот.

Степная растительность сохранилась, главным образом, в местах мало доступных для распашки и выпаса скота, по крутым берегам рек и оврагов.

Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках - это преимущественно оподзоленные черноземы.

Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.

Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы.

Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.

Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после сильных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечисленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже — слабокислая. Степень насыщенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наибольшим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промоины, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распространение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дождей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепенное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и другие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и стокорегулирующих лесонасаждений.

### 1.3.7. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Богородского сельского поселения минерально-сырьевые ресурсы не выявлены.

## 1.4. *Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

В качестве исходных материалов для оценки существующей демографической ситуации и формирования прогноза численности использованы следующие данные и источники:

- численность населения Богородского сельского поселения за период с 2015 года по 2023 год;

- стратегия социально-экономического развития Ивановского муниципального района до 2023 года;

- инвестиционный паспорт Ивановского муниципального района по состоянию на 01.01.2023.

На основе оценки существующей демографической ситуации с учетом программ и ориентиров развития был сделан прогноз численности населения по половому и возрастному составу на период до 2043 года. В качестве базового периода был установлен 2023 год.

На 01.01.2023 в сельском поселении проживало 4,413 тыс. человек.

Рисунок 2. Динамика изменения численности сельского поселения

За период с начала 2015 года до начала 2023 года численность сельского поселения увеличилась на 2 % (или 144 человека).

Плотность населения в границах сельского поселения составляет 46 чел./кв.км.

Данные по естественному и механическому движению за рассматриваемый период приведены в таблице ниже.

Естественное и механическое движение в сельском поселении, человек

| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся за год | 43 | 39 | 44 | 52 | 33 | 29 | 26 | 33 |
| Число умерших за год | 146 | 147 | 124 | 131 | 128 | 134 | 161 | 135 |
| Естественный прирост населения | -103 | -108 | -80 | -79 | -95 | -105 | -135 | -102 |
| Число прибывших за год | 272 | 389 | 261 | 208 | 208 | 260 | 193 | 177 |
| Число выбывших за год | 169 | 152 | 185 | 161 | 163 | 144 | 184 | 117 |
| Миграционный прирост населения | +103 | +237 | +76 | +47 | +45 | +116 | +9 | +60 |

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что при увеличении показателей миграционного прироста населения и предположении об увеличении коэффициента рождаемости имеются предпосылки для увеличения численности населения.

Таким образом, к концу расчетного срока возможно увеличение численности населения в поселении до 6,8 тыс. человек. Рост численности населения относительно 2023 года составит более 150%. Плотность населения в границах поселения изменится с 440 чел./кв.км до 674 чел./кв.км.

## 1.5. Жилищная сфера

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием территории, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

По данным обобщенной информационной базы объем жилищного фонда в поселении составил 152,9 тыс. кв.м. При численности постоянного населения 4413 человек средняя жилищная обеспеченность составляет 34 кв.м/чел. Среднее значение выше установленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по Российской Федерации (18 кв.м общей площади на человека) почти в 2 раза.

В границах населенных пунктов существуют следующие виды жилых территорий и плотности наличного населения в границах жилой застройки:

с. Богородское:

- индивидуальная жилая застройка;

- малоэтажная жилая застройка;

- среднеэтажная жилая застройка;

- плотность населения – 56 чел./га.

д. Афанасово:

- индивидуальная жилая застройка;

- застройка сезонного проживания;

- плотность населения – 13 чел./га.

д. Бяково:

- индивидуальная жилая застройка;

- плотность населения – 6 чел./га.

д. Железнодорожной станции Строкино:

- индивидуальная жилая застройка;

- плотность населения – 9 чел./га.

с. Никольское:

- индивидуальная жилая застройка;

- плотность населения – 9 чел./га.

д. Новино:

- индивидуальная жилая застройка;

- плотность населения – 7 чел./га.

д. Подталицы:

- индивидуальная жилая застройка;

- плотность населения – 7 чел./га.

д. Рюмкино:

- индивидуальная жилая застройка;

- плотность населения – 11 чел./га.

д. Светлый Луч:

- индивидуальная жилая застройка;

- малоэтажная жилая застройка;

- плотность населения – 49 чел./га.

д. Сергиевское:

- индивидуальная жилая застройка;

- плотность населения – 8 чел./га.

д. Скалозубка:

- индивидуальная жилая застройка;

- плотность населения – 10 чел./га.

д. Четверкино:

- индивидуальная жилая застройка;

- плотность населения – 14 чел./га.

д. Юриково:

- индивидуальная жилая застройка;

- плотность населения – 8 чел./га.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограничениями не допускается. К объектам, требующим градостроительных ограничений и накрывающих санитарно-защитной зоной (далее по тексту – СЗЗ) жилые территории, относятся:

- деревообрабатывающий цех;

- свалка;

- КОС;

- кладбище.

На территориях с градостроительными ограничениями в с. Богородское расположено более 4% от общей площади жилых территорий.

В результате проведенной оценки жилищного фонда поселения можно сделать следующие выводы:

Средняя плотность населения поселения на территории жилой застройки составляет 21 чел./га.

Территория жилой застройки в поселении представлена индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройкой.

Объем жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет 1% от общей площади жилых территорий поселения.

Средняя жилищная обеспеченность поселения составляет 34 кв.м/чел., что выше нормативного значения почти в 2 раза.

## 1.6. Социальная сфера

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организация, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение их с нормативной потребностью в объектах.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормативам, представленным ниже.

Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование | Норматив | Источник |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями в пределах 85% | СП 42.13330.2016 * «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее – СП 42.13330.2016 *) |
| Общеобразовательная школа | Следует принимать с учетом 100% охвата детей начальным общим и основным общим образованием (I-IXклассы) и до 75% детей - средним общим образованием (X-XIклассы) при обучении в одну смену | СП 42.13330.2016 * |
| Внешкольные учреждения | 10% от общего числа школьников | СП 42.13330.2016 * |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 18,15 посещений в смену на 1 тыс. человек | Приказ Минздравсоцразвития России от 27.02.2016 № 132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» |
| Больничные учреждения | 10,2 коек на 1 тыс. человек | Приказ Минздравсоцразвития России от 27.02.2016 № 132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» |
| Фельдшерско-акушерский пункт | В населенных пунктах с числом жителей 100 - 300 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты в случае, если расстояние до ближайшей медицинской организации превышает 6 км; с числом жителей 301 - 1000 человек - вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций; с числом жителей 1001 - 2000 человек - если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км | Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (ред. от 30.03.2018) «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» |
| Аптека | 1 объект на 6,2 тыс. сельского населения | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» |
| Станция скорой медицинской помощи | 1 свыше 50 тыс. человек | Приказ Минздравсоцразвития России от 27.02.2016 № 132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения» |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |
| Спортивный зал общего пользования | 60-80 кв.м. площади пола на 1 тыс. человек | СП 42.13330.2016 * |
| Бассейн | 20-25 кв.м зеркала воды на 1 тыс. человек | СП 42.13330.2016 * |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | 0,7-0,9 га на 1 тыс. человек | МНГП |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |
| Дом культуры | 1 на сельское поселение | МНГП |
| Филиал сельского дома культуры | 1 на 1 тыс. человек | МНГП |
| Общедоступная библиотека с детским отделением | 1 на сельское поселение | МНГП |
| Филиалы общедоступных библиотек с детским отделением | 1 на 1 тыс. человек | МНГП |
| Торговля, общественное питание, коммунальное и бытовое обслуживание |  |  |
| Торговые центры | 300 м2 торговой площади на 1000 жителей | МНГП |
| Магазины продовольственных товаров | 176 м2 торговой площади на 1000 жителей | МНГП |
| Магазины непродовольственных товаров | 328 м2 торговой площади на 1000 жителей | МНГП |
| Предприятия общественного питания | 40 посадочных мест на 1000 жителей | МНГП |
| Предприятия бытового обслуживания населения | 7 рабочих мест на 1000 жителей | МНГП |

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

На территории поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:

с. Богородское:

- МБОУ «Богородская средняя школа» на 170 мест (фактическая загруженность объекта 96%). При школе размещен спортивный зал на 162 кв.м площади пола и баскетбольная площадка;

- ОГОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 5» на 25 мест;

- детский комбинат «Березка» на 80 мест (фактическая загруженность 133%);

- Богородский дом культуры на 200 мест с библиотекой на 10,95 тыс. единиц хранения;

- Богородская врачебная амбулатория на 54 посещения в смену;

- ОБУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница «Богородское» на 770 коек;

- Бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 600 мест;

- Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Комплексный центр социального обслуживания населения по городскому округу Кохма и Ивановскому муниципальному району»;

- администрация Богородского сельского поселения;

- почтовое отделение;

- плоскостные спортивные сооружения (стадион и спортивная площадка);

- 2 продовольственных и 3 непродовольственных магазина общей торговой площадью 132 кв.м. Один магазин размещен в жилом доме;

- парикмахерская (объект размещен в здании магазина);

- ЖРЭУ № 6;

- баня на 12 мест;

- ГНУ Ивановский научно-исследовательский институт сельского хозяйства;

- ФГБУ «Станция агрохимической службы «Ивановская»;

- Приход Успения Пресвятой Богородицы села Богородское Русской Православной Церкви;

- Приход святой блаженной Матроны Московской села Богородское Русской Православной Церкви.

д. Афанасово:

- магазин.

д. Светлый Луч:

- фельдшерское-акушерский пункт.

с. Никольское:

- приход Святителя Николая Чудотворца села Никольское Русской Православной Церкви; дом охотника.

На территории деревень Четверкино, Рюмкино, Новино, Юриково, Железнодорожной станции Строкино, Сергиевское, Подталицы объекты обслуживания не размещены.

На территории муниципального образования расположены испытательный полигон (стрельбище) и недействующие учреждения отдыха и туризма: санаторий-профилакторий АРЗ № 308 и ЗАО «Дом творчества композиторов».

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры поселения позволяет сделать выводы о следующих проблемах в социальной сфере:

Дефицит мощностей:

с. Богородское:

- амбулатория (в расчете на потребность жителей поселения дефицит составляет 18 посещений в смену);

- спортивные залы (дефицит в расчете на поселение, с учетом использования спортивного зала школы – 378 кв.м площади пола);

д. Афанасово:

- магазины (дефицит 182 кв.м торговой площади);

д. Светлый Луч:

- магазины (дефицит 70 кв.м торговой площади).

Отсутствие объектов:

с. Богородское

- аптеки (потребность в расчете на поселение – 1 объект).

д. Афанасово:

- детские дошкольные учреждения (потребность 16 мест);

- плоскостные спортивные сооружения (потребность 0,5 га);

- клубы (потребность 190 мест).

д. Светлый Луч:

- плоскостные спортивные сооружения (потребность 0,2 га).

д. Бяково:

- объекты торгового назначения (потребность 16 кв.м торговой площади).

д. Подталицы:

- объекты торгового назначения (потребность 22 кв.м торговой площади).

д. Железнодорожной станции Строкино:

- объекты торгового назначения (потребность 19 кв.м торговой площади).

д. Скалозубка:

- объекты торгового назначения (потребность 11 кв.м торговой площади).

- Потребность в стационарах покрывается за счет медицинских организаций, расположенных в г. Иваново, в объектах пожарной охраны – за счет пожарных депо 
г. Иваново.

## 1.7. Производственная сфера

Географическое положение и приближенность к г. Иваново объясняет тяготение трудовых ресурсов в город и незначительное развитие производственной сферы муниципального образования.

В схеме территориального планирования Ивановского муниципального района село Богородское имеет умеренный уровень градостроительного развития, д. Светлый Луч и 
д. Афанасово - уровень малого градостроительного развития, в 2 населенных пунктах - слабого градостроительного развития (д. Подталицы, д. Железнодорожной станции Строкино), а у остальных населенных пунктов – без градостроительного развития.

Производственные мощности на территории сельского поселения представлены деревообрабатывающей, легкой и пищевой промышленностью, а так же овощными базами и сельскохозяйственным производством.

Основная часть производственных мощностей размещена вне существующих границ населенных пунктов. В черте населенных пунктов размещаются деревообрабатывающий цех в с. Богородское и цех мясных полуфабрикатов в с. Богородское.

Остальные производственные фонды и коммунально-складские территории сформированы вне существующих границ населенных пунктов. В том числе, цех по производству ваты (в непосредственной близости от границ с. Богородское), три пилорамы, два овощехранилища и зерноток (на территории между границ с. Богородское и 
д. Подталицы).

Кроме того, в границах с. Богородское находится территория недействующего склада.

Территории сельскохозяйственного назначения занимают 16% общей площади поселения, территории производственного и коммунально-складского назначения – 0,2%.

Таким образом, можно сделать вывод о слабом развитии производственной сферы поселения, занятость населения обеспечивается в основном рабочими местами в г. Иваново, а так же ведением личных подсобных хозяйств.

## 1.8. Транспортная инфраструктура

### 1.8.1. Внешний транспорт

На территории Богородского сельского поселения транспортное обслуживание населения осуществляется посредством автомобильного и железнодорожного транспорта.

Железнодорожный транспорт

По территории Богородского сельского поселения проходит две ветки Северной железной дороги. Первая – не электрифицированная, однопутная, протяжённостью участка в границах поселения 11,9 км, направлением с юго-запада на северо-восток. Вторая – не электрифицированная, однопутная, протяжённостью участка в границах поселения 5,5 км является ответвлением, идущим в южном направлении. Обе ветки имеют федеральное значение и имеют узловое соединение на железнодорожной станции Строкино, которая располагается в центральной части поселения. Кроме этого, в южной части поселения действует остановочный пункт Строкино.

Автомобильный транспорт

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования федерального значения, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928 (в действующей редакции), по территории поселения проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль–Кострома–Иваново–Владимир–Гусь-Хрустальный–Рязань–Михайлов–Тула–Калуга–Вязьма–Ржев–Тверь–Углич–Ярославль (далее — Р-132 «Золотое кольцо»). Дорога относится к III категории, имеет капитальный тип дорожной одежды с покрытием из асфальтобетона, протяжённость участка дороги в пределах Богородского сельского поселения составляет 5,0 км.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области, утвержденным распоряжением Правительства Ивановской области от 02.07.2008 № 222-рп (в действующей редакции), на территории сельского поселения расположены следующие автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 3,0 км:

- участок автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Иваново–Иванцево». Дорога относится к IV категории, имеет капитальный тип дорожной одежды с покрытием из асфальтобетона, протяжённость участка дороги в пределах Богородского сельского поселения составляет 0,5 км;

- автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения «Иваново–Богородское». Дорога относится к III категории, имеет капитальный тип дорожной одежды с покрытием из асфальтобетона, протяжённость дороги составляет 1,20 км;

- автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения «Светлый Луч–Афанасово». Дорога относится к V категории, имеет капитальный тип дорожной одежды с покрытием из асфальтобетона, протяжённость дороги составляет 1,30 км.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивановского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Ивановского муниципального района 14.10.2015 № 1362 (в действующей редакции), на территории сельского поселения расположены следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения общей протяженностью 19,458 км:

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «от поворота на 
д. Бяково до д. Скалозубка» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 8,431 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «с. Никольское – 
ж/д переезд» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 1,759 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к д. Новино (от дороги на д. Скалозубка)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,365 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «с. Богородское – 
д. Бяково» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 4,280 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Бяково – 
д. Строкино» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 1,075 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «с. Богородское – 
д. Подталицы» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,234 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Скалозубка – 
д.  Рюмкино – д. Четвёркино» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 3,314 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Автомобильная дорога от  от ул. Окуловой г. Иваново до автомобильной трассы регионального значения Иваново-Родники»  относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяжённость участка дороги в пределах Богородского сельского поселения составляет 1,450 км.

- Анализ состояния существующего внешнего транспорта

В настоящее время основными проблемами в сфере внешнего транспорта Богородского сельского поселения является отсутствие подъезда с капитальным типом дорожной одежды к кладбищу между с. Никольское и д. Скалозубка.

### 1.8.2. Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав поселения, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивановского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Ивановского муниципального района 14.10.2015 № 1362 (в действующей редакции), на территории сельского поселения в границах населенных пунктов расположены следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения общей протяженностью 45,701 км:

Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| № п\п | Адрес (местонахождение) | Протяжённость автомобильной дороги в границах зоны содержания (м) | класс дороги | категория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Афанасово, ул. 1-я Линия | 1165 | 3 | V |
| 2 | д. Афанасово, ул. 2-я Линия | 806 | 3 | V |
| 3 | д. Афанасово, ул. 3-я Линия | 595 | 3 | V |
| 4 | д. Афанасово, ул. 4-я Линия | 593 | 3 | V |
| 5 | д. Афанасово, ул. 5-я Линия | 634 | 3 | V |
| 6 | д. Афанасово, ул. 6-я Линия | 673 | 3 | V |
| 7 | д. Афанасово, ул. 7-я Линия | 376 | 3 | V |
| 8 | д. Афанасово, ул. Новосельская | 615 | 3 | V |
| 9 | д. Афанасово, ул. Ильинская | 789 | 3 | V |
| 10 | д. Афанасово, ул. Успенская | 596 | 3 | V |
| 11 | д. Афанасово, ул. Воскресенская | 784 | 3 | V |
| 12 | д. Афанасово, ул. Рождественская | 498 | 3 | V |
| 13 | д. Афанасово, ул. Крещенская | 421 | 3 | V |
| 14 | д. Афанасово, ул. Солнечная | 1200 | 3 | V |
| 15 | д. Афанасово, ул. Петровская | 665 | 3 | V |
| 16 | д. Афанасово, ул. Никольская | 585 | 3 | V |
| 17 | д. Афанасово, ул. 2-я Никольская | 1160 | 3 | V |
| 18 | д. Афанасово, ул. 3-я Никольская | 651 | 3 | V |
| 19 | д. Афанасово, ул. Зеленая | 655 | 3 | V |
| 20 | д. Афанасово, ул. Садовая | 372 | 3 | V |
| 21 | д. Афанасово, ул. Луговая | 226 | 3 | V |
| 22 | д. Афанасово, ул. Лесная | 226 | 3 | V |
| 23 | д. Афанасово, пер. Новосельский | 336 | 3 | V |
| 24 | д. Афанасово, ул. Заречная | 205 | 3 | V |
| 25 | д. Афанасово, ул. Дачная | 275 | 3 | V |
| 26 | д. Афанасово, ул. 2-я Новосельская | 770 | 3 | V |
| 27 | д. Афанасово, ул. Троицкая | 285 | 3 | V |
| 28 | д. Афанасово проезды | 1065 | 3 | V |
| 29 | д. Бяково (в границах населенного пункта) | 9960 | 3 | V |
| 30 | д. ж/д ст. Строкино (в границах населенного пункта) | 1285 | 3 | V |
| 31 | д. Светлый Луч (в границах населенного пункта) | 1990 | 3 | V |
| 32 | д. Подталицы (в границах населенного пункта) | 2870 | 3 | V |
| 33 | д. Сергиевское (в границах населенного пункта) | 285 | 3 | V |
| 34 | д. Скалозубка (в границах населенного пункта) | 420 | 3 | V |
| 35 | с. Никольское (в границах населенного пункта) | 1550 | 3 | V |
| 36 | д. Новино (в границах населенного пункта) | 260 | 3 | V |
| 37 | д. Четверкино (в границах населенного пункта) | 215 | 3 | V |
| 38 | д. Юриково (в границах населенного пункта) | 530 | 3 | V |
| 39 | д. Рюмкино (в границах населенного пункта) | 270 | 3 | V |
| 40 | с. Богородское, ул. Парковая | 433 | 3 | V |
| 41 | с. Богородское, ул. Центральная | 420 | 3 | V |
| 42 | с. Богородское, ул. Коммунальная | 593 | 3 | V |
| 43 | с. Богородское, ул. Набережная | 640 | 3 | V |
| 44 | с. Богородское, ул. Лесная | 188 | 3 | V |
| 45 | с. Богородское, ул. Дальняя | 812 | 3 | V |
| 46 | с. Богородское, ул. Большая Клинцевская | 403 | 3 | V |
| 47 | с. Богородское, ул. 1-я Клинцевская | 222 | 3 | V |
| 48 | с. Богородское, ул. 2-я Клинцевская | 231 | 3 | V |
| 49 | с. Богородское, ул. 3-я Клинцевская | 234 | 3 | V |
| 50 | с. Богородское, ул. 4-я Клинцевская | 239 | 3 | V |
| 51 | с. Богородское, ул. 5-я Клинцевская | 442 | 3 | V |
| 52 | с. Богородское, ул. 6-я Клинцевская | 128 | 3 | V |
| 53 | с. Богородское, ул. Мельничная | 924 | 3 | V |
| 54 | с. Богородское, ул. Полевая | 658 | 3 | V |
| 55 | с. Богородское, ул. Клубная | 536 | 3 | V |
| 56 | с. Богородское, ул. Заречная | 557 | 3 | V |
| 57 | с. Богородское, ул. Школьная | 694 | 3 | V |
| 58 | от дороги д. Афанасово, ул. Заречная до СНТ «Лира» | 491 | 3 | V |

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

Сложившаяся улично-дорожная сеть населенных пунктов, входящих в состав Богородского сельского поселения, имеет следующие недостатки:

- отсутствие на значительной части улиц дорожных одежд капитального типа;

- отсутствие тротуаров на улицах.

### 1.8.3. Объекты транспортной инфраструктуры

Богородское сельское поселение

Из объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения имеются:

- 9 автодорожных мостов;

- 1 железнодорожный переезд, расположенный южнее с. Богородское;

- 1 пешеходный мост восточнее д. Афанасово;

- гаражи индивидуального транспорта общей мощностью 370 машино-мест, расположенные севернее с. Богородское.

с. Богородское

Из объектов транспортной инфраструктуры на территории с. Богородское имеются:

- автодорожный мост в центральной части села;

- гаражи индивидуального транспорта мощностью 30 машино-мест, расположенные в восточной части села;

- наземные стоянки индивидуального транспорта мощность 49 машино-мест, расположенные в северной части села;

- остановочный павильон общественного транспорта, расположенный в южной части села.

д. Железнодорожной станции Строкино

Из объектов транспортной инфраструктуры на территории д. Железнодорожной станции Строкино имеется остановочный пункт Строкино, расположенный в южной части сельского поселения.

д. Подталицы

Из объектов транспортной инфраструктуры на территории д. Подталицы имеются:

- 2 автодорожных моста;

- 2 пешеходных моста.

д. Светлый Луч

Из объектов транспортной инфраструктуры на территории д. Светлый Луч имеются гаражи индивидуального транспорта общей мощностью 30 машино-мест.

д. Скалозубка

Из объектов транспортной инфраструктуры на территории д. Скалозубка имеется автодорожный мост, расположенный в юго-восточной части деревни.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на начало 2021 года наличное население Богородского сельского поселения составляло 4489 человека. Обеспеченность населения легковыми автомобилями равнялась 250 автомобилям на 1000 жителей. Соответственно количество легковых автомобилей - 1112 автомобилей.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения установлены в Региональных нормативах градостроительного проектирования Ивановской области (далее по тексту - РНГП):

- потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

- общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований РНГП и наличия объектов дорожного сервиса выявлено следующее: для обеспечения нормального функционирования легкового автотранспорта достаточно будет разместить СТО мощностью 6 постов, и АЗС мощностью 1 топливораздаточная колонка.

В соответствии с обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями и с учетом численности населения, проживающего в среднеэтажной и малоэтажной застройке (2238 человека в с. Богородское и 228 человека в д. Светлый Луч), потребность в гаражах в данных деревнях составляет 504 машино-места и 52 машино-места соответственно. Хранение легкового автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, осуществляется на территории приусадебных участков. Таким образом, на территории с. Богородское и д. Светлый Луч существует дефицит мест постоянного хранения личного транспорта в количестве 55 и 22 машино-места соответственно.

## 1.9. Коммунальное обслуживание

### 1.9.1. Водоснабжение

Богородское сельское поселение

Источником водоснабжения населенных пунктов Богородского сельского поселения Ивановского района являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения имеется только на территории с. Богородское и д. Светлый Луч. Система водоснабжения остальных населенных пунктов – децентрализованная.

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В границах сельского поселения имеются следующие объекты водоснабжения:

- недействующие артезианские скважины южнее д. Подталицы, севернее 
д. Скалозубка. Скважины затампонированы и подлежат ликвидации;

- действующая скважина юго-восточнее с. Богородское (для сельскохозяйственных нужд);

- артезианская скважина и водонапорная башня на территории ЗАО «Дом творчества композиторов», севернее д. Светлый Луч.

с. Богородское

Система водоснабжения с. Богородское включает:

- четыре водозаборных узла:

- водозабор, состоящий из куста артезианских скважин и двух водонапорных башен (одна из которых недействующая), расположенный в северо-западной части села, обеспечивающий централизованное водоснабжение общественно-деловой, среднеэтажной, малоэтажной и часть индивидуальной застройки населенного пункта;

- водозабор, расположенный в южной части села, для нужд ОГСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов", состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни;

- водозабор, расположенный в южной части села, для нужд котельной, состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни (недействующая);

- водозабор, расположенный в южной части с. Богородское, на территории здравоохранения, состоящий из куста артезианских скважин, насосной станции, производительностью 117 м3/сут, резервуара для хранения воды;

- хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 3,9 км.

д. Светлый Луч

Система водоснабжения д. Светлый Луч включает:

- водозабор, состоящий из двух артезианских скважин (одна не действует) и водонапорной башни (недействующей), расположенный в юго-восточной части д. Светлый Луч, обеспечивающий централизованное водоснабжение общественно-деловой, малоэтажной застройки населенного пункта;

- хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 0,6 км.

Пожаротушение на территории всех населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием водоемов.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Богородского сельского поселения, установлено наличие следующих особенностей:

- источником водоснабжения являются подземные артезианские воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

- в населенных пунктах с централизованным водоснабжением, отсутствуют системы обеззараживания воды, что способствует её вторичному загрязнению;

- высокий амортизационный износ водопроводных сетей и насосно-силового оборудования;

- наличие нескольких водозаборных узлов увеличивает эксплуатационные затраты.

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу (20 лет) требуется выполнить установку блочных водопроводных очистных сооружений, а также произвести прокладку новых сетей водоснабжения с применением трубопроводов из полиэтилена, существенно уменьшающих аварийность и опасность загрязнения питьевой воды.

### 1.9.2. Водоотведение

Богородское сельское поселение

В Богородском сельском поселении централизованная система водоотведения имеется только в с. Богородское и в д. Светлый Луч. В других населенных пунктах сброс сточных вод осуществляется на рельеф.

На территории сельского поселения, южнее с. Богородское, размещены недействующие канализационные очистные сооружения, производительность которых составляет 30 м3/сут.

с. Богородское

В с. Богородское хозяйственно-бытовые сточные воды в районе среднеэтажной, малоэтажной и общественно-деловой застройки, расположенной в северо-западной части населенного пункта собираются самотечной канализационной сетью и поступают на канализационную насосную станцию (далее КНС), производительностью 30 м3/сут, откуда сбрасываются на рельеф.

Стоки с территории ОГСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов" поступают на КНС, откуда по напорным трубопроводам перекачиваются в направлении г. Иваново.

Оставшаяся часть населенного пункта не оснащена централизованной системой канализации. Прием стоков с территории индивидуальной жилой застройки осуществляется в выгребные ямы и септики, откуда сбрасываются на рельеф.

Система водоотведения с. Богородское включает:

- канализационную насосную станцию, расположенную в северной части населенного пункта, производительностью 30 м3/сут;

- канализационную насосную станцию для нужд ОГСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и инвалидов", расположенную в южной части с. Богородское;

- напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации общей протяженностью 0,2 км, транспортирующий стоки на канализационные очистные сооружения (КОС) 
г. Иваново;

- безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации общей протяженностью 3,1 км.

Способ прокладки коллекторов – подземный.

д. Светлый Луч

В д. Светлый Луч хозяйственно-бытовые сточные воды в районе малоэтажной застройки, расположенной в центральной части населенного пункта, собираются самотечной канализационной сетью и поступают на КНС, откуда по напорным трубопроводам перекачиваются на КОС, расположенные в северной части населенного пункта. Площадка КОС размещена с нарушением санитарно-защитной зоны, которая накрывает большую часть жилой застройки населенного пункта.

Оставшаяся часть населенного пункта не оснащена централизованной системой канализации. Прием стоков с территории индивидуальной жилой застройки осуществляется в выгребные ямы и септики, откуда они вывозятся спецавтотранспортом на очистные сооружения.

Система водоотведения д. Светлый Луч включает:

- КОС производительностью 100 м3/сут,;

- КНС, расположенную в южной части населенного пункта;

- напорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации общей протяженностью 0,2 км;

- безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной канализации общей протяженностью 0,3 км.

Способ прокладки коллекторов – подземный.

Анализируя современное состояние системы водоотведения в населенных пунктах Богородского сельского поселения, установлено, наличие следующих особенностей:

- северо-западная часть с. Богородское, а также д. Светлый Луч оснащены централизованной системой водоотведения;

- имеется высокий амортизационный износ канализационных сетей и насосно-силового оборудования;

- частичное отсутствие элементарной системы выгребов с утилизацией на КОС;

- сброс неочищенных сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды;

- близкое расположение КОС к жилой застройке в д. Светлый Луч.

Для повышения комфортности проживания населения, а также для улучшения экологической обстановки на его территории, необходимо провести:

- установку герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности;

- строительство блочных канализационных очистных сооружений с полной обработкой стоков.

### 1.9.3. Теплоснабжение

с. Богородское

Система теплоснабжения с. Богородское централизованная, организованная от двух локальных теплоисточников,

- котельная, расположенная в северо-западной части села, в зоне объектов инженерной инфраструктуры, установленной мощностью 3,243 Гкал/час; подключенная нагрузка 2,949 Гкал/час; вид топлива – природный газ; температурный график отпуска тепла - 95/70º С; степень износа оборудования - 60%;

- котельная «Ивгортеплоэнерго», расположенная на юге населённого пункта, в районе областной психиатрической больницы; установленная мощность 0,727 Гкал/час; год ввода в эксплуатацию – 1974; вид топлива – природный газ; температурный график отпуска тепла - 95/70º С.

Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям - зависимая. Существующие тепловые сети проложены в двух- и четырёхтрубном исполнении. Общая протяженность тепловых сетей - 3,5 км; диаметр 25 - 150 мм. Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

Индивидуальная и малоэтажная жилая застройка, находящаяся вне зоны действия теплоисточников, отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат газ, дрова и уголь.

Анализ действующей системы теплоснабжения выявляет следующие её особенности:

- существующая централизованная система теплоснабжения является оптимальным вариантом для данного населённого пункта;

- для обеспечения надёжности и качества теплоснабжения необходимо проведение мероприятий, направленных на обновление оборудования и сетей.

д. Светлый Луч

Система теплоснабжения малоэтажной жилой застройки д. Светлый Луч централизованная, организованная от локальной котельной. Подключенная нагрузка котельной 0,341 Гкал/час; вид топлива – газ; температурный график 95/70º С.

Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям - зависимая. Общая протяженность тепловых сетей - 0,2 км; диаметр 100 мм. Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

В перспективе предусмотрен перевод малоэтажной жилой застройки на поквартирное отопление, в связи с чем котельная подлежит ликвидации. Планируемая децентрализованная система теплоснабжения позволит избежать потерь при транспортировке тепловой энергии.

Индивидуальная жилая застройка и общественные здания отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат газ, дрова, уголь.

с. Никольское, д. Бяково,  д. Четверкино,  д. Юриково, д. Скалозубка,  д. Рюмкино,  д. Новино,  д. Подталицы,  д. Сергиевское,   д. Афанасово, д. Железнодорожной станции Строкино

На территории населённых пунктов: с. Никольское, д. Бяково, д. Четверкино, 
д. Юриково, д. Скалозубка, д. Рюмкино, д. Новино, д. Подталицы, д. Сергиевское, 
д. Афанасово, д. Железнодорожной станции Строкино действует децентрализованная система теплоснабжения. Индивидуальная жилая застройка и общественные здания отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат газ, дрова и уголь.

Существующая децентрализованная система теплоснабжения является оптимальным вариантом для данных населённых пунктов.

### 1.9.4. Электроснабжение

Богородское сельское поселение

Основным генерирующим источником Ивановской области является Костромская ГРЭС, расположенная в Костромской области.

Система электроснабжения сельского поселения является централизованной и подключена к электрическим сетям «МРСК Центра и Приволжья» по линиям напряжением 110 кВ.

В границах Богородского сельского поселения находится понизительная подстанция (далее – ПС) ПС-110/10 кВ «Богородское», мощностью 2x6,3 МВА и проходят высоковольтные линии электропередачи напряжением 110 кВ, по которым осуществляется транзит электрической энергии.

Опорным источником электроснабжения поселения и входящих в его состав населенных пунктов является ПС-110/10 кВ «Богородское», которая по ЛЭП-110 кВ получает электроэнергию от понизительной подстанции ПС-220/110/10 кВ «Иваново», расположенной в границах Новоталицкого сельского поселения. Передача электрической энергии потребителям населенных пунктов осуществляется по линиям 10 кВ.

На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции (далее – ТП) различных мощностей, обслуживающие объекты сельскохозяйственного назначения и коллективных садов.

Сети электроснабжения напряжением 110 и 10 кВ выполнены воздушными линиями из голого провода, на металлических и железобетонных опорах.

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:

- ЛЭП-110 кВ – 2,8 км;

- ЛЭП-10 кВ – 39,9 км.

Населённые пункты  Богородского сельского поселения

Система электроснабжения населенных пунктов Богородского сельского поселения централизованная. Электроснабжение осуществляется от двух понизительных подстанции (далее – ПС) ПС-110/10 кВ «Богородское», мощностью 2x6,3 МВА расположенной в северо-западной части сельского поселения и ПС-110/35/10 кВ «Водозабор», расположенной в Куликовском сельском поселении.

От ПС «Богородское» и ПС «Водозабор» по питающим фидерам воздушного исполнения напряжением 10(6) кВ осуществляется передача электрической энергии на трансформаторные подстанции (далее – ТП) класса 10(6)/0,4 кВ, обеспечивающие электроснабжение потребителей населённых пунктов. Мощность подстанций варьируется от 10 до 400 кВА. Более подробные данные: диспетчерские номера и мощность трансформаторных подстанций указаны в семантических данных электронной версии проекта. От ТП электрический ток поступает непосредственно к потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Сеть электроснабжения напряжением 10(6) кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Материал – голый провод. Состояние линии электропередачи 10(6) кВ и трансформаторных подстанций удовлетворительное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения выполнена в основном по магистральной схеме подключения, от понизительной подстанции до конечных точек сети.

Сводная характеристика объектов и сетей электроснабжения по населенным пунктам Богородского сельского поселения приведена ниже.

Сводная характеристика объектов и сетей электроснабжения Богородского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Опорный источник электроснабжения | Обслуживающие трансформаторные подстанции, кВА | Линии электро-передачи 110 кВ, км | Линии электро-передачи 10(6) кВ, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Богородское | ПС «Богородское» | КТП-611, 400 КТП-623, 250 КТП-143, 250 КТП-144, 400 КТП-168, 160 КТП-148, 160 КТП-623, 250 КТП-146, 400 КТП-141, 400 КТП-776, 250; 400 КТП-740, 250; 400 КТП-635, 63 КТП-б/н (2 шт.) | - | 4,2 |
| 2 | с. Никольское | ПС «Водозабор» | КТП-473, 40 | - | 0,5 |
| 3 | д. Афанасово | ЗТП №282 «Ивгорсети» | КТП-312, 100 КТП-673, 60 КТП-305, 250 КТП-663, 250 КТП-674, 100 КТП-б/н (8 шт.) | - | 2,9 |
| 4 | д. Бяково | ПС «Богородское» | КТП-160, 160 КТП-162, 100 КТП-828, 250 | - | 1,8 |
| 5 | д. ж/д Строкино | ПС «Богородское» | КТП-164, 100 КТП-165, 30 | - | 0,5 |
| 6 | с. Новино | ПС «Водозабор» | КТП-475, 60 | - | - |
| 7 | д. Подталицы | ПС «Богородское» | КТП-153, 63 | - | 2,1 |
| 8 | д. Рюмкино | ПС «Водозабор» | КТП-476, 10 | - | 0,4 |
| 9 | д. Светлый Луч | ЗТП №282 «Ивгорсети» | КТП-607, 160 КТП-304, 250 | - | 0,2 |
| 10 | д. Сергиевское | ПС «Богородское» | КТП-159, 63 | - | 0,1 |
| 11 | д. Скалозубка | ПС «Водозабор» | КТП-475, 60 | - | 0,3 |
| 12 | д. Четверкино | ПС «Богородское» | КТП-477, 25 | - | 0,1 |
| 13 | д. Юриково | ПС «Богородское» | КТП-163, 40 | - | 0,1 |

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Богородского сельского поселения выявляет следующие особенности:

- при существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП-10(6)/0,4 кВ максимальные часовые загрузки к 2029 г. превысят максимально допустимые. Электрооборудование подстанций имеет высокий износ, степень загрузки и требует замены с увеличением мощности трансформаторов;

- эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10(6) кВ приближается к нормативному сроку службы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП-10(6) кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3.

- С учётом выявленных недостатков системы электроснабжения Богородского сельского поселения, необходимо на перспективу предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению электрооборудования, которые позволят обеспечить большую надёжность системы.

### 1.9.5. Газоснабжение

Богородское сельское поселение

Система газораспределения Богородского сельского поселения представлена распределительными газопроводами среднего давления диаметром 110-273 мм, протяженностью по территории поселения 4 км. Газопроводы проложены подземно, материал - сталь, полиэтилен. Газопроводы транспортируют природный газ. Газораспределение осуществляется от существующей газораспределительной станции (ГРС) "Иваново-1" (Круглово), расположенной в Коляновском сельском поселении. Централизованным газоснабжением обеспечены населенные пункты: с. Богородское, 
д. Светлый Луч, д. Афанасово, д. Подталицы, д. Бяково.

Населённые пункты д. Железнодорожной станции Строкино, с. Никольское, д. Новино, д. Рюмкино, д. Сергиевское, д. Скалозубка, д. Четверкино, д. Юриково централизованным газораспределением не обеспечены. Газоснабжение этих населённых пунктов для пищеприготовления осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах.

с. Богородское

Централизованное газоснабжение осуществляется для жилой застройки и коммунально-бытовых потребителей (котельных). Система газоснабжения двухступенчатая, состоящая из газопроводов среднего и низкого давления. По распределительному газопроводу среднего давления (Р = 0,3 МПа) диаметром 273 мм природный газ подается к трем газорегуляторным пунктам (ГРП) и к котельным, где газ используется в качестве топлива. В ГРП выполняется понижение давления газа от среднего до низкого (Р = 0,005 МПа). На выходе ГРП автоматически поддерживается постоянное давление газа, независимо от интенсивности газопотребления. Протяженность газопроводов среднего давления 3,9 км, диаметр 159-273 мм. Газопроводы проложены подземно.

От ГРП запитываются сети низкого давления, протяженностью 7,7 км, подводящие газ к потребителям жилой застройки. Газопроводы проложены подземно и надземно.

Материал газопроводов среднего и низкого давления – сталь.

По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме.

Анализируя современное состояние системы газоснабжения, установлено, что сети газопроводов среднего давления не закольцованы, вследствие чего питание их газом происходит только в одном направлении, что может быть причиной затруднения при ремонтных работах.

При разработке генерального плана необходимо обеспечить бесперебойную подачу природного газа потребителям путем формирования  кольцевой схемы газопроводов.

д. Афанасово

Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки. Система газоснабжения двухступенчатая, состоящая из газопроводов среднего и низкого давления.

По распределительному газопроводу среднего давления природный газ подается к двум газорегуляторным пунктам, установленным по ул. Воскресенской и ул. 5-я Линия. От ГРП запитываются сети низкого давления, подводящие газ к потребителям жилой застройки. Протяженность сетей низкого давления - 12 км. Газопроводы проложены подземно и надземно. Материал газопроводов низкого давления – сталь. По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме.

д. Бяково

Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки. Система газоснабжения двухступенчатая, состоящая из газопроводов среднего и низкого давления.

По распределительному газопроводу среднего давления природный газ подается к одному газорегуляторному пункту, установленному по ул. Строкинская. Протяженность газопроводов среднего давления по территории населенного пункта 0,6 км. От ГРП запитываются сети низкого давления, подводящие газ к потребителям жилой застройки. Протяженность сетей низкого давления - 3,5 км. Газопроводы проложены подземно и надземно. Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме.

д. Светлый Луч

- Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки и котельной по газопроводам среднего давления протяженностью 1 км. Система газоснабжения одноступенчатая, состоящая из газопроводов среднего давления. Газопроводы проложены подземно, материал – сталь. По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме.

д. Подталицы

Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки. Система газоснабжения одноступенчатая, состоящая из газопроводов низкого давления. Протяженность сетей низкого давления - 3,5 км. Газопроводы проложены подземно и надземно. Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме.

### 1.9.6. Связь и информатизация

Богородское сельское поселение

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Богородского сельского поселения оказывает ПАО «Ростелеком», предоставляющий потребителям сельского поселения весь спектр услуг связи и передачи данных, в том числе:

- услуги телефонной связи, включая междугороднюю и международную;

- услуги беспроводной телефонной связи и интернет стандарта IMT MC-450.

Данный стандарт позволяет предоставлять услуги телефонии, как в стационарном, так и в сотовом варианте, интернет со скоростью передачи данных до 156 Мб.

Доступ в интернет на территории поселения предоставляет также ФГУП "Почта России".

В настоящее время сельское поселение телефонизировано от одной автоматической телефонной станции (АТС) номерной емкостью 1000 номеров, установленной в с. Богородское. Межстанционная связь осуществляется по кабельным линиям связи общей протяженностью 7,3 км. По территории поселения (в западной части) проложен транзитный волоконно-оптический кабель связи протяженностью 0,8 км.

В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного доступа, переговорных пунктов. На территории поселения установлено семь таксофонов.

Услуги мобильной связи на территории муниципального образования предоставляют операторы мобильной связи ПАО «Ростелеком», АО «Мобильные ТелеСистемы», АО «ВымпелКом» и АО «Мегафон».

Эфирное телевизионное и радиовещание в поселении осуществляется филиалом ФГУП «РТРС» «Ивановский ОРТПЦ» г. Иваново.

На территории населенных пунктов Богородского сельского поселения проводное радиовещание отсутствует.

Анализируя современное состояние системы связи Богородского сельского поселения, установлено:

- на территории динамично развивается система сотовой связи;

- существующее оборудование абонентского доступа АТС не соответствует современным требованиям;

- монтированной номерной емкости АТС недостаточно для обеспечения требований нормативных документов, применяемых к сетям телефонной связи общего пользования.

Необходима модернизация существующих АТС, связанная с заменой оборудования и увеличением номерной емкости, а также строительство межстанционных волоконно-оптических линий связи.

c. Богородское

Автоматическая телефонная станция (АТС) расположена в центральной части населенного пункта. Марка оборудования АТС – АТСК 100/2000. Номерная емкость АТС - 1000 номеров. Связь между АТС и абонентами осуществляется по воздушным и кабельным линиям связи общей протяженностью 0,4 км.

На территории села установлено два проводных таксофона для указания услуг универсальной связи.

В северо-восточной части населенного пункта имеется антенно-мачтовое сооружение - вышка связи. Вышка связи служит для размещения оборудования операторов сотовой связи.

Реализуя приоритетный национальный проект «Образование», осуществлено подключение школ к сети Интернет. Услуги Интернет предоставляются по технологии ADSL.

Предоставление универсальных услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к сети "Интернет" осуществляется УФПС Ивановской области (филиал ФГУП "Почта России") с использованием пункта коллективного доступа (ПКД).

С учетом роста численности населения на расчетный срок имеется необходимость в модернизации существующей АТС и увеличении номерной емкости АТС.

д. Бяково

В деревне установлен проводной таксофон. Связь таксофона с АТС села Богородское осуществляется по воздушной и кабельным линиям связи протяженностью 1,4 км.

На территории населённого пункта по адресу ул. Строкинская, 1-а установлена вышка связи. Вышка служит для размещения оборудования операторов сотовой связи.

д. Скалозубка, с. Никольское, д. Светлый Луч, д. Подталицы

В населенных пунктах установлены проводные таксофоны. Связь таксофонов с АТС села Богородское осуществляется по воздушным и кабельным линиям связи.

д. Железнодорожной станции Строкино, д. Новино, д. Юриково, д. Рюмкино, д. Четверкино, 
д. Афанасово, д. Сергиевское

Населенные пункты телефонизированы посредством сотовой связи по технологии СДМА.

## 1.10. Экологическое состояние территории

### 1.10.1. Атмосферный воздух

На территории Богородского сельского поселения не организован мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, нет статистической информации отражающей экологическое состояние воздушного бассейна. Для анализа существующего положения используются данные Доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Ивановской области в 2007 г.».

На территории сельского поселения расположен ряд объектов, влияющих на экологическую обстановку. Такими объектами являются свалка, деревообрабатывающие предприятия. Предприятия являются основным стационарным источником загрязнения окружающей среды.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения является автотранспорт. Негативное влияние автотранспорта на окружающую среду и здоровье людей особенно сказывается в летний период. Вместе с отработанными газами в атмосферу поступает более 200 вредных веществ, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бенз(а)пирен. Остроту этой проблемы в определенной степени снижают зеленые насаждения, однако, их очень мало, и они не могут в полной мере противостоять значительному загрязнению атмосферы.

Транспортные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами загрязняющих веществ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизованными выбросами.

На территории поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории Богородского сельского поселения представлены в ниже.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории сельского поселения

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  | с. Богородское |  |
|  | Котельная* | 50 |
|  | Цех мясных полуфабрикатов* | 50 |
|  | д. Афанасово |  |
|  | Деревообрабатывающий цех* | 100 |
|  | д. Светлый Луч |  |
|  | Канализационные очистные сооружения* | 200 |
|  | Котельная* | 50 |
|  | Канализационная насосная станция* | 20 |
|  | д. Скалозубка |  |
|  | Кладбище | 50 |
|  | Богородское с.п. |  |
|  | Кладбище | 500 |
|  | Машинный двор НИИСХ | 100 |
|  | Пилорама | 100 |
|  | Зерноток, склады | 100, 50 |
|  | Понизительная подстанция | 50 |
|  | Овощехранилище | 50 |
|  | Цех по производству ваты | 50 |

* Объект, в санитарно-защитной зоне которого расположено жилье.

В настоящее время большая часть жилой застройки с. Богородское и д. Подталицы расположена в санитарно-защитной зоне свалки, что противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Некоторая часть жилой застройки в д. Афанасово, располагается в санитарно-защитных зонах деревообрабатывающих предприятий.

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги II, III категории и железная дорога. В соответствии со СНиП 2.07.01-89*«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для железных дорог устанавливается санитарно-защитная зона от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки в размере 100 м. Для автомобильных дорог II, III категории устанавливается расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки в размере 100 м в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

### 1.10.2. Поверхностные воды и подземные воды

Поверхностные воды

Основными источниками загрязнения водных объектов являются ливневые стоки с промышленных и жилых территорий, это связано с использованием устаревших очистных сооружений на предприятиях, а также их отсутствием; хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды; загрязнение через подземные воды, атмосферу, земельные ресурсы.

Вода в реке Талка характеризуется как «грязная», основными загрязнителями являются: марганец (до 10,1 ПДК), нефтепродукты (5,6 ПДК), железо (6,3 ПДК), медь 6,7 (ПДК), цинк (3,5 ПДК), никель 1,5 ПДК.

Вода в реке Харинка характеризуется как «очень загрязненная», основными загрязнителями являются: марганец (до 6,9 ПДК), нефтепродукты (2,8 ПДК), железо (3,4- 5,0 ПДК), медь (2,1 - 5,1 ПДК), цинк (1,5 ПДК).

В настоящее время на территории поселения не организован поверхностный водоотвод, отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных вод. Сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых), бытовых и производственных с территории населенных пунктов происходит на рельеф и далее в водные объекты.

Подземные воды

Особо опасными источниками загрязнения подземных вод на территории Богородского сельского поселения являются места захоронения отходов производства и потребления.

Существующая на сегодняшний день практика захоронения отходов на несанкционированных свалках, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, приводит к загрязнению подземных вод. В основании свалок зачастую отсутствуют слабопроницаемые отложения, что также приводит к  неизбежному загрязнению поземных вод.

Особого внимания требуют пестициды, непригодные к использованию, хранящиеся в местах, не приспособленных для целей хранения опасных отходов, что представляет собой реальную угрозу экологической безопасности региона. Обладающие токсичностью отходы, являются одним из существенных источников загрязнения подземных водоносных горизонтов.

Для водоснабжения населенных пунктов используются пресные воды нижнеплиоценовых и верхне-среднеплиоценовых водоносных горизонтов, имеющих сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания и поступления загрязняющих веществ из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

### 1.10.3. Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения связано со строительными работами, прокладки коммуникаций и трубопроводов.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Результатом такой деятельности людей является активизация ветровой и водной эрозии. Необходимо внедрение новых технологий строительных работ с целью причинения меньшего ущерба естественным биоценозам.

Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов на территории населенных пунктов.

Анализ процессов деградации почв показывает качественное расширение факторов, лимитирующих плодородие черноземов. Сейчас перечень этих факторов включает в себя водную и ветровую эрозии почв, быстрое истощение запасов питательных элементов без внесения удобрений, декальцификация и минерализация гумуса старопахотных земель, а также все более широкое распространение загрязнения и утомления почв.

Значительных масштабов на территории сельского поселения достигла водная и ветровая эрозия почв.

### 1.10.4. Особо охраняемые природные территории

Отношения в сфере организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения в целях сохранения в Ивановской области природно-ресурсного потенциала, туристско-рекреационных ресурсов, ландшафтного и биологического разнообразия и развития экологического просвещения и воспитания населения регулирует закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Ивановской области».

На территории Богородского сельского поселения расположено два памятника природы регионального значения: «Озеро Валдайское» и «Одиночный дуб у Ильинской будки».

Паспорт памятника природы Ивановской области «Озеро Валдайское» утвержден постановлением Правительства Ивановской области от 24.04.2014 № 156-п. Положение об охранной зоне памятника природы Ивановской области «Озеро Валдайское» утверждено указом Губернатора Ивановской области от 22.10.2014 № 205-уг.

По периметру границ указанного памятника природы установлены информационные аншлаги.

Информация о правовых актах, подтверждающих статус указанной особо охраняемой природной территории как памятника природы, режиме особой охраны памятника природы (запретах и ограничениях) содержится в его паспорте (п.1, п. 8 паспорта).

Также на территории Богородского сельского поселения располагался памятник природы Ивановской области «Одиночный дуб в д. Афанасово». К настоящему времени дуб утрачен и не может быть восстановлен, в связи с чем данный памятник природы подлежит упразднению.

## 1.11. Охрана историко-культурного наследия

### 1.11.1. Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия являются существенным потенциалом территории Богородского сельского поселения и Ивановского района в целом, на основе которого могут развиваться туристская и рекреационная деятельность и в то же время территории объектов культурного наследия и их зоны охраны выступают ограничениями для градостроительного освоения территории.

Границы территорий недвижимых памятников вступают в силу с момента включения их в список недвижимых памятников истории и культуры, утверждаемый в установленном порядке. В пределах территории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий возможность их изучения, сохранения и реставрации. Территории объектов культурного наследия в соответствии с земельным кодексом РФ относятся к категории особо охраняемых территорий и объектов.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством.

В настоящее время, согласно актуальной информации комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия на территории Богородского сельского поселения расположено 4 объекта культурного наследия.

Объекты культурного наследия

| Наименование объекта культурного наследия | Адрес объекта культурного наследия | Реквизиты нормативно правового акта о постановке на государственную охрану объекта | Категория историко культурного значения объекта | Вид объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Воинское кладбище, на котором захоронено 12 советских воинов, умерших от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны (Установлены на каждой могиле обелиски)» | с. Богородское | Решение исполкома Ивановского облсовета депутатов трудящихся от 07.04.1975 № 7/7 | Региональная | Памятник |
| «Усадьба Кречетникова: Успенская церковь усадьбы; парк усадьбы Кречетникова; хозяйственные постройки; дом управляющего; конюшни» | с. Богородское | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Ансамбль |
| «Дом Зубкова», XVIII в. | с. Богородское, Центральная ул., 1 | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327 | Федеральная | Памятник |
| «Никольская церковь» | с. Никольское | Распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 № 70 | Выявленный объект культурного наследия | Памятник |

1.11.2 Зоны охраны

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

- В отношении выявленных объектов культурного наследия защитные зоны не устанавливаются. Зоны охраны и границы территории выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Богородского сельского поселения, в настоящее время не утверждены.

- При проектировании и проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ необходимо учитывать нормы Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### 1.11.3. Защитные зоны объектов культурного наследия

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения, предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

1.12. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

| Наименование | Срок реализации |
| --- | --- |
| Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области | 2016 – 2027 |
| Комплексное развитие социальной инфраструктуры Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области на 2020 – 2040 годы | 2020 – 2040 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Богородского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области на период с 2019 – 2039 годы | 2019 – 2039 |

1.13. *Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, а так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования, представлены ниже.

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения; планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Функциональная зона | Наличие зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта |  |  |
|  | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | - | - |
| 2 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги Р-132 «Золотое кольцо» на участке обхода города Иваново В центральной части территории поселения Категория IБ | Территории общего пользования | требуется |
| 3 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения |  |  |
|  | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | - | - |
| 4 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования |  |  |
|  | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | - | - |
| 5 | Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики |  |  |
|  | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено | - | - |

Утвержденные Схемой территориального планирования Ивановской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения, а так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования, представлены ниже.

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения; планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Функциональная зона | Наличие зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ОВОП в с. Богородское на 15 посещений в смену площадью 120 кв.м (расчетный срок) | Общественно-деловая зона | не требуется |

# 2. Обоснование выбранных вариантов размещения объектов местного значения поселения, возможных направлений развития территории поселения и прогнозируемых ограничений ИХ использования

## 2.1. *Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочные решения территории населенных пунктов муниципального образования приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития поселения, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки (озеро Валдайское, реки Талка, Молохта, Харинка, ручьи Шершава, Чернавка, ручьи без названий, каналы, пруды, лесной фонд и территории сельскохозяйственного назначения);

- наличие производственных территорий, имеющих санитарно-защитные зоны;

- наличие магистральных трубопроводов, имеющих санитарно-защитные зоны;

- существующие транспортные связи;

- сложившаяся планировочная структура населенных пунктов;

- наличие ветхих общественных зданий, подлежащих сносу;

- недостаточное транспортное и инженерное обеспечение населенных пунктов;

- экономическая база развития сельского поселения.

Содержание архитектурно-планировочного решения определяется следующими позициями:

- совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения и благоустройства жилой застройки;

- упорядочение сложившихся общественных центров, наполнение объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры;

- полное инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок.

Планировочную структуру муниципального образования формирует сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас, транспортные магистрали.

Сельское поселение Богородское расположено в непосредственной близости с 
г. Иваново, к северо-востоку от него. Два населенных пункта с. Богородское и д. Афанасово составляют единое целое с городскими территориями. Пространственная структура поселения представляет собой тринадцать населенных пунктов, свободно расположенных на территории поселения, соединенные между собой дорогами с различным качеством покрытия и окруженные сельхозугодьями и лесами. По территории поселения и через 
д. Железнодорожной станции Строкино с востока на запад проходит участок железной дороги на Кинешму и в северо-западной части поселения участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения Иваново-Кострома.

Генеральным планом на территории поселения установлены следующие функциональные зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона малоэтажной жилой застройки;

- зона среднеэтажной жилой застройки;

- зона садоводства и огородничества;

- общественно-деловая зона;

- производственная и коммунально-складская зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- рекреационная зона;

- зона учреждений отдыха и туризма;

- зона ритуального назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона оборонного назначения;

- зона природных территорий;

- зона акваторий;

- территории общего пользования.

с. Богородское

Село Богородское структурно представляет единое целое с близлежащей городской территорией и связана с ней улично-дорожной сетью. В южной части населенного пункта проходит железная дорога на Кинешму. Расчетная численность населения с. Богородское составляет 2970 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети. Транспортный каркас формируется основными улицами Парковая, Школьная, Центральная. В кварталах со сложившейся жилой застройкой Генеральным планом предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Существующий общественный центр расположен по ул. Парковая, Центральная. Генпланом предлагается усиление общественно-деловой функции указанной территории за счет строительства торгового центра на 2000 кв.м торговой площади, дома быта на 20 рабочих мест, аптеки.

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований.

К рекреационной зоне в с. Богородское генеральным планом отнесена парковая зона в районе ул. Коммунальная.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

д. Афанасово

Деревня Афанасово примыкает к г. Иваново и имеет единую с городом улично-дорожную сеть. Структура населенного пункта компактна, имеет протяженную с севера на юг конфигурацию, с восточной стороны ограничена рекой Харинка, небольшая часть (два квартала) находится за рекой. Транспортный каркас формируется основными улицами Рождественская, Ильинская, 1-я Линия, 6-я Линия и перпендикулярными им второстепенными улицами. Расчетная численность населения д. Афанасово составляет 2200 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой Генеральным планом предусмотрена регенерация и упорядочение существующей жилой застройки.

Генпланом предлагается создание общественно-делового центра за счет строительства клуба с пунктом бытового обслуживания, а также зданий магазина, детского сада и спортплощадки.

К рекреационной зоне в д. Афанасово генеральным планом отнесены прибрежная территория р. Харинка.

На территории д. Афанасово размещение коммунально-складской зоны не предусмотрено.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

д. Бяково

Деревня Бяково расположена на берегу оз. Валдайское, в целом имеет регулярную планировочную структуру сложившихся жилых кварталов. Расчетная численность населения д. Бяково составит 700 человек.

Транспортный каркас формируется улицей Озерная и отходящих от нее улиц Просторная, Луговая, Зеленая. В кварталах со сложившейся жилой застройкой Генеральным планом предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки.

Генеральным планом предусмотрено формирование общественно-делового центра по улице Озерная за счет строительства зданий клуба и магазина. Прибрежная территория озера Валдайское в границах населенного пункта отнесена к рекреационной зоне.

На территории д. Бяково размещение коммунально-складской зоны не предусмотрено.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

с. Никольское

Село Никольское имеет компактную планировочную структуру, расположено на берегу р. Чернавка, протекающей вдоль западной границы населенного пункта. Расчетная численность населения с. Никольское составит 140 человек.

На территории с. Никольское предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

В центре населенного пункта формируется общественная благоустроенная территория с разбивкой сквера и размещением объекта торгового назначения.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

д. Новино

Деревня Новино расположена у реки Молохта. Расчетная численность населения 
д. Новино составит 13 человек.

В д. Новино территориального развития не предусмотрено, Генеральным планом  предложено упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры.

Развитие общественных зон не предусмотрено.

Генеральным планом предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с целью исключения наложения на земли лесного фонда.

д. Подталицы

Деревня Подталицы находится севернее с. Богородское. Сложившаяся жилая застройка имеет линейную структуру вдоль водных объектов. Река Талка протекает в южной части населенного пункта и ручей впадает в реку с севера. Расчетная численность населения 
д. Подталицы составит 220 человек.

Генеральным планом в населенном пункте предложена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

В центральной части населенного пункта предусмотрено размещение спортивной площадки. Генеральным планом предусмотрено обустройство прибрежной территории р. Талка в границах населенного пункта.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

*д. Рюмкино

Деревня Рюмкино расположена у реки Молохта. Расчетная численность населения 
д. Рюмкино составит 16 человек.

В д. Рюмкино территориального развития не предусмотрено, Генеральным планом  предложено упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры.

Развитие общественных зон не предусмотрено.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

*д. Светлый луч

- Деревня Светлый Луч расположена к востоку от д. Афанасово, фактически является его составной частью. Расчетная численность населения д. Светлый Луч составит 323 человек.

- В населенном пункте  предусмотрено развитие жилого района с индивидуальной жилой застройкой в северной части населенного пункта, а также регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой.

- Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

д. Сергиевское

Деревня Сергиевское находится на берегу оз. Валдайское, застройка вдоль озера является продолжением застроенной прибрежной территории д. Бяково. Расчетная численность населения д. Сергиевское составляет 30 человек

В сложившейся жилой застройке Генеральным планом предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

В д. Сергиевское развитие общественных зон не предусмотрено. К рекреационной зоне в д. Сергиевское генеральным планом отнесена прибрежная территория оз. Валдайское.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

д. Скалозубка

Деревня Скалозубка расположена в месте слияния рек Чернавка и Молохта. Расчетная численность населения д. Скалозубка составит 140 человек.

В сложившихся границах д. Скалозубка предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Предусмотрена зона для размещения объекта торгового назначения.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

д. Железнодорожной станции Строкино

Деревня ж/д станции Строкино расположена рядом с веткой Северной железной дороги. Расчетная численность населения д. ж/д станции Строкино составит 62 человек.

В сложившихся границах д. ж/д станции Строкино предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Предусмотрена зона для размещения объекта торгового назначения.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

д. Четверкино

Деревня Четверкино расположена у реки Молохта. Расчетная численность населения 
д. Четверкино составит 10 человек.

В сложившихся границах д. Четверкино предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Развитие общественных зон не предусмотрено.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

д. Юриково

Деревня Юриково расположена севернее д. Бяково. Расчетная численность населения 
д. Юриково составит 40 человек.

В сложившихся границах д. Юриково предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Развитие общественных зон не предусмотрено.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

## 2.2. Жилищная сфера

Показатель проектной обеспеченности населения определен исходя из условия предоставления каждой семье индивидуального дома или квартиры, но должен составлять не менее 18 кв.м на человека.

С целью соответствия емкости жилых территорий и проектной численности населения, плотности населения на территориях жилой застройки должны быть не ниже следующих:

- с. Богородское – 58 чел/га;

- д. Афанасово – 19 чел/га;

- д. Бяково – 13 чел/га;

- д. Подталицы – 9 чел/га;

- д. Светлый Луч – 56 чел/га;

- д. Сергиевское – 9 чел/га;

- д. Железнодорожной станции Строкино – 8 чел/га;

- д. Юриково – 9 чел/га;

- с. Никольское – 10 чел/га;

- д. Новино – 10 чел/га;

- д. Рюмкино – 12 чел/га;

- д. Скалозубка – 15 чел/га;

- д. Четверкино – 14 чел/га.

## 2.3. Социальная сфера

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей поселения в учреждениях различных видов обслуживания.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию социальной сферы:

с. Богородское:

- отделение общей врачебной практики;

- спортивная площадка;

- торговый центр на 2000 кв.м торговой площади, дом быта на 20 рабочих мест, аптека.

д. Афанасово:

- детский сад на 80 мест (с учетом потребности д. Светлый Луч);

- ФАП;

- клуб на 670 мест;

- спортивная площадка;

- магазин на 650 кв. м торговой площади.

д. Бяково:

- клуб на 240 мест (с учетом потребности д. Сергиевское и д. Железнодорожная станция Строкино);

- магазин на 50 кв.м торговой площади;

- спортивная площадка.

- с. Никольское:

- магазин на 40 кв. м торговой площади

д. Подталицы:

- спортивная площадка.

д. Железнодорожной станции Строкино:

- магазин на 20 кв.м торговой площади;

- спортивная площадка.

д. Светлый Луч:

- магазин на 80 кв.м торговой площади;

- спортивная площадка.

д. Скалозубка:

- магазин на 40 кв. м торговой площади.

- Потребность в стационарах покроется за счет медицинских организаций, расположенных в г. Иваново, в объектах пожарной охраны – за счет пожарных депо 
г. Иваново.

## 2.4. Производственная сфера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию производственной сферы:

- упорядочение существующих производственных территорий.

## 2.5. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

### 2.5.1. *Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

В соответствии со Схемой территориального планирования Ивановской области в целях повышения эффективности работы железнодорожного транспорта предусмотрена электрификация всех железнодорожных линий (на расчётный срок).

*Автомобильный транспорт

В соответствии с предложениями, обозначенными в Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, на территории Богородского сельского поселения планируется строительство участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Автомобильная дорога Р-132 «Золотое кольцо» на участке обхода города Иваново» с целью вывода транзитных потоков из г. Иваново. Протяженность участка дороги в пределах Богородского сельского поселения составит 11,3 км (на расчётный срок).

Для развития транспортной инфраструктуры Богородского сельского поселения генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием. Данные дороги обеспечивают круглогодичный подъезд к населенным пунктам Богородского сельского поселения (на расчётный срок);

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по нормам V категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, обеспечивающей подъезд к д. Подталицы от автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль–Кострома–Иваново–Владимир–Гусь-Хрустальный–Рязань–Михайлов–Тула–Калуга–Вязьма–Ржев–Тверь–Углич–Ярославль», протяженность дороги составляет 2,5 км (на расчётный срок);

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по нормам V категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием, обеспечивающей подъезд ко второму контуру д. Скалозубка, протяженность дороги составляет 0,3 км (на расчётный срок).

### 2.5.2. Улично-дорожная сеть

В соответствии с РНГП Ивановской области введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке основные;

- улицы в жилой застройке второстепенные;

- проезды.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. Ширина проезжей части главных улиц принята не менее 7 м, улиц в жилой застройке основных и второстепенных и проездов 6 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Учитывая прохождение отдельных участков внешних автомобильных дорог через жилую застройку населенных пунктов, предусмотрено их включение в улично-дорожную сеть и реконструкция по нормам улиц соответствующих категорий. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети населенных пунктов Богородского сельского поселения представлены ниже.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Богородское | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы (1 очередь) - улицы в жилой застройке основные (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь) - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 10,0 / 61800 1,5 (1,5) / 10700 0,8 (0,8) / 4900 6,5 (1,1) / 39300 1,2 / 6900 |
| с. Никольское | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 км / м2 км / м2 | 2,2 / 13200 0,6 (0,6) / 3400 1,6 / 9800 |
| д. Афанасово | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы (1 очередь) - улицы в жилой застройке основные (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь) - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 19,6 / 122500 0,6 (0,6) / 8800 3,3 (3,3) / 19800 15,5 (2,3) / 92900 0,2 / 1000 |
| д. Бяково | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь) | км / м2 км / м2 км / м2 | 12,6 / 75800 1,9 (1,9) / 11500 10,7 (3,0) / 64300 |
| д. ж/д Строкино | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 2,1 / 12600 0,3 (0,3) / 1900 1,6 / 9700 0,2 / 1000 |
| д. Новино | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 км / м2 | 0,2 / 1000 0,2 / 1000 |
| д. Подталицы | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 км / м2 км / м2 | 4,2 / 25600 1,0 (1,0)/ 6300 3,2 / 19300 |
| д. Рюмкино | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 км / м2 | 0,4 / 2500 0,4 / 2500 |
| д. Светлый Луч | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные (1 очередь) - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 | 1,0 / 5800 0,8 (0,8) / 4600 0,2 / 1200 |
| д. Сергиевское | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 км / м2 | 0,6 / 3600 0,6 / 3600 |
| д. Скалозубка | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 км / м2 км / м2 | 1,6 / 9600 0,3 (0,3)/ 1800 1,3 / 7800 |
| д. Четверкино | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 км / м2 | 0,2 / 1000 0,2 / 1000 |
| д. Юриково | Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные | км / м2 км / м2 | 0,5 / 3200 0,5 / 3200 |

Строительство и реконструкция улиц и дорог, для которых в таблице не указана 
1 очередь, предлагается на расчетный срок.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001, в том числе устройство:

- пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

- пешеходных ограждений в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

- пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

- звуковых устройств на светофорных объектах для слабовидящих;

- дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

### 2.5.3. Объекты транспортного обслуживания

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Богородском сельском поселении определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок и проектной численности жителей. Расчетная обеспеченность населения легковыми автомобилями принята равной 350 автомобилям на 1000 жителей. При этом расчетное количество легковых автомобилей в поселении составит: 2162 единиц (численность населения на расчетный срок - 6864 человека).

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения обозначены в РНГП:

- потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.

В соответствии с расчетным количеством автомобилей и требованиями РНГП, для обеспечения поселения объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- строительство объектов дорожного сервиса вдоль проектируемой автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Автомобильная дорога М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к г. Иваново на участке обхода города Иваново» севернее д. Юриково: АЗС мощностью 4 топливораздаточные колонки, СТО мощностью 2 поста и 2 площадки отдыха по 20 машино-мест (на расчётный срок)

- строительство СТО мощностью 6 постов, АЗС мощностью 2 колонки и автомойки мощностью 2 поста севернее с. Богородское (расчётный срок);

- сохранение 7 автодорожных мостов;

- сохранение пешеходного моста восточнее д. Афанасово;

- сохранение на территории д. Строкино остановочного пункта;

- сохранение на территории д. Подталицы пешеходного моста в западной части деревни;

- сохранение на территории д. Скалозубка автодорожного моста, расположенного в юго-восточной части деревни;

- сохранение гаражей индивидуального транспорта на территории с. Богородское, севернее с. Богородское,  д. Светлый Луч.

## 2.6. Инженерное оборудование территории

### 2.6.1. Водоснабжение

Богородское сельское поселение

Система водоснабжения в населенных пунктах Богородского сельского поселения предусматривается с учетом их развития на расчетный срок.

В качестве источника предлагается использовать подземные воды.

Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В населенных пунктах: с. Богородское, д. Подталицы, д. Скалозубка, с. Никольское, 
д. Бяково, д. Афанасово и д. Светлый Луч предполагается устройство централизованной системы водоснабжения с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом.

На территории остальных населенных пунктов водоснабжение осуществлять за счет привозной воды, доставляемой с ближайших водозаборных сооружений Богородского сельского поселения, где имеется система обеззараживания воды.

Недействующие объекты водоснабжения населенных пунктов рекомендуется ликвидировать. Ликвидацию водозаборных сооружений (скважин) выполнить с обязательным тампонированием.

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84*.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с требованиями "Нормативов градостроительного проектирования Ивановской области".

При расчете общего водопотребления учтено примечание к таблице 1 п.4 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 50 л/сут, с учетом климатических условий и степени благоустройства населенного пункта, в соответствии с примечанием 1 к таблице 3, пункт 1 «СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Магистральные сети предлагается выполнить из полиэтиленовых труб, с прокладкой их самостоятельно, вдоль дорог. Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, согласно п.8.42 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Предусмотреть мероприятия по пожаротушению, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*. На водопроводной сети установить пожарные гидранты вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м и не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений.

с. Богородское

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла на существующей площадке водозаборных сооружений в северо-западной части села с сохранением уже имеющихся артезианских скважин, в качестве резервных, для обеспечения водой питьевого качества жителей с. Богородское и д. Подталицы.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- ликвидация существующих объектов водоснабжения по причине морального и физического износа, с обязательным тампонированием скважин;

- сохранение артезианской скважины, расположенной в южной части села, для нужд котельной.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Богородское представлены ниже.

Водопотребление с. Богородское

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л/сут*чел | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| с. Богородское |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями | 3077 | 2970 | 190 | 564,3 | 677,16 |
|  | Расход воды на полив территории | 3077 | 2970 | 50 | 148,50 | 178,2 |
|  | Местное производство и неучтенные расходы 15% | - | - | - | 84,65 | 101,57 |
| Итого: |  |  |  |  | 797,45 | 956,93 |

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды и составляет 1000 м3/сут. Производительность ВОС – 960 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий.

Генеральным планом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

Проектируемая система водоснабжения на территории с. Богородское кольцевая. Магистральные сети выполнены из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, с наружным диаметром 200 мм.

Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 11,8 км и сохраняемых - 12 км.

Таким образом, для обеспечения с. Богородское централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- на расчетный срок:

- строительство водозаборного узла с размещением ряда артезианских скважин (куста скважин) общей производительностью 1000 м3/сут;

- устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема производительностью 960 м3/сут;

- строительство магистральной водопроводной сети в с. Богородское из полиэтиленовых труб, диаметром 200 мм, протяженностью 11,8 км;

д. Афанасово

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла в северной части д. Афанасово для обеспечения водой питьевого качества жителей д. Афанасово.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Афанасово представлены ниже.

Водопотребление д. Афанасово

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л/сут*чел | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| д. Афанасово |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями | 645 | 2200 | 160 | 352 | 422,4 |
|  | Расход воды на полив территории | 645 | 2200 | 50 | 110 | 132 |
|  | Местное производство и неучтенные расходы 10% | - | - | - | 35,2 | 42,24 |
| Итого: |  |  |  |  | 497,2 | 596,64 |

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды и составляет 625 м3/сут. Производительность ВОС – 600 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий.

Генеральным планом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

Проектируемая система водоснабжения на территории д. Афанасово кольцевая. Магистральные сети выполнены из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, с наружным диаметром 140 мм.

Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 16,2 км.

Таким образом, для обеспечения д. Афанасово централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- на расчетный срок:

- строительство водозаборного узла с размещением ряда артезианских скважин (куста скважин) общей производительностью 625 м3/сут;

- устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема производительностью 600 м3/сут;

- строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб, диаметром 140 мм, протяженностью 16,2 км.

д. Бяково

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла севернее д. Бяково для обеспечения водой питьевого качества жителей д. Бяково, д. Сергиевское, 
д. Юриково, д. Железнодорожной станции Строкино.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Бяково представлены ниже.

Водопотребление д. Бяково

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л/сут*чел | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| д. Бяково |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями | 54 | 700 | 160 | 112 | 134,4 |
|  | Расход воды на полив территории | 54 | 700 | 50 | 35 | 42 |
|  | Местное производство и неучтенные расходы 10% | - | - | - | 11,2 | 13,44 |
| Итого: |  |  |  |  | 158,2 | 189,84 |

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды и составляет 240 м3/сут. Производительность ВОС – 230 м3/сут.

Производительность ВОС принята с учетом водопотребления д. Сергиевское – 8,14 м3/сут; д. Юриково – 10,85 м3/сут; д. Железнодорожной станции Строкино – 16,81 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий.

Генеральным планом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

Проектируемая система водоснабжения на территории д. Бяково кольцевая. Магистральные сети выполнены из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, с наружным диаметром 110 мм.

Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 6,6 км.

Таким образом, для обеспечения д. Бяково централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- на расчетный срок:

- строительство водозаборного узла с размещением ряда артезианских скважин (куста скважин) общей производительностью 240 м3/сут;

- устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема производительностью 230 м3/сут;

- строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб, диаметром 110 мм, протяженностью 6,6 км.

д. Светлый Луч

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла на существующей площадке водозаборных сооружений в юго-восточной части населенного пункта для обеспечения водой питьевого качества жителей д. Светлый Луч.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Светлый Луч представлены ниже.

Водопотребление д. Светлый Луч

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л/сут*чел | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| д. Светлый Луч |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями | 264 | 323 | 160 | 51,68 | 62,02 |
|  | Расход воды на полив территории | 264 | 323 | 50 | 16,15 | 19,38 |
|  | Местное производство и неучтенные расходы 10% | - | - | - | 5,17 | 6,2 |
| Итого: |  |  |  |  | 73 | 87,6 |

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды и составляет 95 м3/сут. Производительность ВОС – 90 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий.

Генеральным планом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

Проектируемая система водоснабжения на территории д. Светлый Луч кольцевая. Магистральные сети выполнены из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, с наружным диаметром 90 мм.

Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 1,6 км.

Таким образом, для обеспечения д. Светлый Луч централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- на расчетный срок:

- строительство водозаборного узла с размещением ряда артезианских скважин (куста скважин) общей производительностью 95 м3/сут;

- устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема производительностью 90 м3/сут;

- строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб, диаметром 90 мм, протяженностью 1,6 км.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

- проектируемые водозаборные сооружения (куст артезианских скважин) – 7 объектов;

- проектируемые водопроводные очистные сооружения – 7 объектов;

- проектируемые магистральные водопроводные сети – 45,4 км.

### 2.6.2. Водоотведение

Богородское сельское поселение

Система водоотведения в населенных пунктах Богородского сельского поселения предусматривается с учетом их развития на расчетный срок.

В Богородском сельском поселении комбинированную (централизованную и децентрализованную) систему водоотведения имеют с. Богородское и д. Афанасово, централизованную - д. Светлый Луч, а на территории остальных населенных пунктов система водоотведения децентрализованная.

В сельском поселении предусматривается строительство нескольких канализационных очистных сооружений.

Генеральным планом на территории населенных пунктов, не оборудованных централизованной системой водоотведения, отвод хозяйственно-фекальных сточных вод предусматривается осуществить в заводские септические камеры и выгребы. Емкость камер должна обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септиков выполнить специализированными машинами на проектируемые канализационные очистные сооружения.

Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков. Канализационные очистные сооружения предусматривают механическую и биологическую очистку сточных вод с термомеханической обработкой осадков. Сброс очищенных сточных вод осуществлять на рельеф.

Производительность КОС определена с учетом жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, при суточной норме водоотведения, принятой равной норме водопотребления, без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Ниже представлены данные по проектируемым и реконструируемым канализационным очистным сооружениям, собирающим стоки с территории Богородского сельского поселения.

Площадка реконструируемых канализационных очистных сооружений, расположенная в южной части д. Подталицы. КОС предназначены для приёма сточных вод населённых пунктов: с. Богородское, д. Подталицы, д. Бяково, д. Юриково, д. Сергиевское,  д. Железнодорожной станции Строкино.

Объемы водоотведения, планируемые к поступлению на КОС, представлены  ниже

Объемы сточных вод, поступающих на КОС южнее д. Подталицы

| Наименование населённых пунктов | Объём стоков, м3/сут |
| --- | --- |
| - с. Богородское | 778,73 |
| - д. Подталицы | 46,46 |
| - д. Бяково | 147,84 |
| - д. Юриково | 8,45 |
| - д. Сергиевское | 6,34 |
| - д. Железнодорожной станции Строкино | 13,09 |
| ИТОГО | 1000,91 |

Производительность КОС составляет 1005 м3/сут.

Таким образом, на территории Богородского сельского поселения для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- на расчетный срок:

- реконструкция канализационных очистных сооружений, расположенных в южной части д. Подталицы, производительностью 1005 м3/сут.

с. Богородское

Отвод сточных вод с территории среднеэтажной, малоэтажной жилой и общественно-деловой застройки предусматривается самотечными канализационными коллекторами на проектируемые канализационные насосные станции (производительность КНС составит 280 и 390 м3/сут), расположенные в центральной части с. Богородское и севернее села соответственно. Далее сброс напорными коллекторами (напорные коллекторы выполнить в двухтрубном исполнении) осуществляется на реконструируемые канализационные очистные сооружения производительностью 1005 м3/сут, расположенные южнее д. Подталицы.

Генеральным планом предусматривается сохранение канализационной насосной станции, расположенной в южной части с. Богородское и напорного коллектора хозяйственно-фекальной канализации общей протяженностью 0,2 км, транспортирующего стоки на КОС г. Иваново.

Территорию индивидуальной жилой застройки оборудовать заводскими септическими камерами и выгребами.

Таким образом, для обеспечения с. Богородское комбинированной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- на расчетный срок:

- строительство канализационной насосной станции в с. Богородское производительностью 280 м3/сут;

- строительство канализационной насосной станции севернее с. Богородское производительностью 390 м3/сут;

- строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов в с. Богородское из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм протяженностью 1,6 км;

- строительство напорных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм протяженностью 2,5 км.

д. Афанасово

Генеральным планом предусматривается отвод сточных вод с территории индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки самотечными канализационными коллекторами на проектируемую канализационную насосную станцию производительностью 130 м3/сут, расположенную севернее д. Афанасово. Далее сброс напорными коллекторами (в двухтрубном исполнении) осуществляется на канализационные очистные сооружения г. Иваново (по проекту генерального плана г. Иваново).

Территорию индивидуальной жилой застройки, не оснащенной централизованным водоотведением, оборудовать заводскими септическими камерами и выгребами.

Таким образом, для обеспечения д. Афанасово комбинированной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- на расчетный срок:

- строительство канализационной насосной станции севернее д. Афанасово производительностью 130 м3/сут;

- строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов в Афанасово из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм протяженностью 2,2 км;

- строительство напорных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм протяженностью 2,3 км.

д. Светлый Луч

Генеральным планом предусматривается отвод сточных вод с территории малоэтажной, индивидуальной жилой застройки самотечными канализационными коллекторами на проектируемую канализационную насосную станцию производительностью 70 м3/сут, расположенную в западной части д. Светлый Луч. Далее сброс напорными коллекторами (в двухтрубном исполнении) осуществляется на канализационные очистные сооружения г. Иваново (по проекту генерального плана г. Иваново).

Таким образом, для обеспечения д. Светлый Луч централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- на расчетный срок:

- строительство канализационной насосной станции в западной части д. Светлый Луч производительностью 70 м3/сут;

- строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов в д. Светлый Луч из полиэтиленовых труб, диаметром 200 мм, протяженностью 0,8 км;

- строительство напорных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб, диаметром 160 мм, протяженностью 3,4 км.

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий, деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

- проектируемые канализационные очистные сооружения – 1 объект;

- реконструируемые канализационные очистные сооружения – 1 объект;

- проектируемая канализационная насосная станция – 4 объекта;

- проектируемые канализационные сети – 12,8 км.

### 2.6.3. Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями "Нормативов градостроительного проектирования Ивановской области", СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП II-35-76* «Котельные установки». Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение  (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

Климатические данные.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 30°С.

Средняя температура за отопительный период – минус 3,9°С.

Продолжительность отопительного периода - 219 суток.

с. Богородское

Генеральным планом предусматривается сохранение существующей централизованной системы теплоснабжения. Источниками  теплоснабжения являются  две действующие котельные.

От котельной, расположенной в северо-западной части села, централизованным теплоснабжением обеспечиваются административные и общественные здания, а также объекты индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки. Генеральным планом  предусмотрена реконструкция котельной, связанная с заменой оборудования. Расчётная мощность котельной составляет 3,3 Гкал/ч. Вид топлива – природный газ. Температурный график отпуска тепла - 95/70º С.

Расчетная подключённая нагрузка реконструируемой котельной составляет 3,0 Гкал/ч (8693 Гкал/год), в том числе:

- на отопление и вентиляцию 2,6  Гкал/ч (5888 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение 0,4 Гкал/ч (2805 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 3,3 Гкал/ч (9323 Гкал/год).

От котельной, расположенной на юге населённого пункта, в районе областной психиатрической больницы, отапливаются объекты больницы, расположенные в районе больницы общественные здания, а также территория малоэтажной и индивидуальной жилой застройки. Генеральным планом предусмотрена реконструкция котельной, связанная с увеличением мощности и заменой оборудования. Расчётная мощность котельной составляет 1,1 Гкал/ч. Вид топлива – природный газ. Температурный график отпуска тепла - 95/70º С.

Расчетная подключённая нагрузка реконструируемой котельной составляет 0,96 Гкал/ч (2732 Гкал/год), в том числе:

- на отопление и вентиляцию 0,84  Гкал/ч (1868 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение 0,12Гкал/ч (864 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 1,03 Гкал/ч (2930 Гкал/год).

Система теплоснабжения закрытая. Схема подключения потребителей к системе централизованного теплоснабжения – зависимая.

В целях повышения надёжности системы теплоснабжения Генеральным планом предусмотрена реконструкция действующих магистральных трубопроводов. Для снижения уровня тепловых потерь через изоляцию рекомендована прокладка новых трубопроводов в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Компенсацию температурных удлинений тепловых сетей выполнить с помощью углов поворота и компенсаторов. Общая протяженность тепловых сетей составляет:

- реконструируемых – 2,3 км (диаметр 57-219 мм);

- сохраняемых – 1,2 км (диаметр 25-100 мм).

Теплоснабжение объектов общественно-деловой зоны, удалённых от теплоисточников и тепловых сетей, а так же индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки, не присоединённой к системе централизованного теплоснабжения, предусматривается от индивидуальных газовых котлов.

Расчет тепловых нагрузок по жилищно-коммунальному сектору c. Богородское приведен ниже.

Расчет тепловых нагрузок c. Богородское

| № | Наименование |  | Общая площадь, м² |  | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  | Сумма |  |
| Котельная (северо-западная часть н.п. - 3,3 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей) |  | 17802 |  | 0,7680 |  | 0,0000 |  | 0,2335 |  | 1,0014 |
| 2 |  | Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа) |  | 7383 |  | 0,5058 |  | 0,0000 |  | 0,0968 |  | 0,6027 |
| 3 |  | Индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) |  | 872 |  | 0,0553 |  | 0,0000 |  | 0,0114 |  | 0,0668 |
| 4 |  | Общественно-деловая застройка |  | 13242,5 |  | 0,7532 |  | 0,5594 |  | 0,0441 |  | 1,3568 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 2,0824 |  | 0,5594 |  | 0,3859 |  | 3,0276 |
| Котельная (южная часть н.п. - 1,1 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа) |  | 6493 |  | 0,4449 |  | 0,0000 |  | 0,0852 |  | 0,5300 |
| 2 |  | Индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) |  | 532 |  | 0,0338 |  | 0,0000 |  | 0,0070 |  | 0,0407 |
| 3 |  | Общественно-деловая застройка |  | 3743 |  | 0,1848 |  | 0,1732 |  | 0,0267 |  | 0,3848 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 0,6635 |  | 0,1732 |  | 0,1189 |  | 0,9555 |
| Индивидуальные газовые котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей) |  | 6105 |  | 0,2634 |  | 0,0000 |  | 0,0801 |  | 0,3434 |
| 2 |  | Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа) |  | 2268 |  | 0,1554 |  | 0,0000 |  | 0,0297 |  | 0,1851 |
| 3 |  | Индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) |  | 24190 |  | 1,5346 |  | 0,0000 |  | 0,3173 |  | 1,8519 |
| 4 |  | Общественно-деловая застройка |  | 7305 |  | 0,4542 |  | 0,0562 |  | 0,0851 |  | 0,5955 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 2,4076 |  | 0,0562 |  | 0,5122 |  | 2,9759 |
| ВСЕГО по с. Богородское: |  |  |  |  |  | 5,1534 |  | 0,7888 |  | 1,0169 |  | 6,9591 |

Общее теплопотребление жилищно-коммунального сектора с. Богородское составляет 6,96 Гкал/ч (21011 Гкал/год).

Таким образом, по развитию и реконструкции системы теплоснабжения с. Богородское на расчётный срок предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция двух котельных  расчётной мощностью 3,3 и 1,1 Гкал/ч;

- реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 2,3 км, диаметром 57-219мм.

д. Светлый Луч

Генеральным планом малоэтажная жилая застройка д. Светлый Луч, отапливаемая от действующей котельной, переводится на децентрализованную систему теплоснабжения путём организации поквартирного отопления от индивидуальных газовых котлов и водонагревателей.

Теплоснабжение объектов общественно-делового назначения, имеющихся на территории населённого пункта, предусматривается также от индивидуальных газовых котлов.

Действующая котельная рекомендована Генеральным планом к ликвидации.

Планируемая децентрализованная система теплоснабжения позволит избежать потерь при транспортировке тепловой энергии.

Расчет тепловых нагрузок по жилищно-коммунальному сектору д. Светлый Луч приведен ниже

Расчет тепловых нагрузок д. Светлый Луч

| № | Наименование |  | Площадь застройки, м² | Общая площадь, м² |  | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  | Сумма |  |
| Индивидуальные газовые котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа) |  |  | 4096 |  | 0,2806 |  | 0,0000 |  | 0,0537 |  | 0,3344 |
| 2 |  | Индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) |  |  | 3284 |  | 0,2083 |  | 0,0000 |  | 0,0431 |  | 0,2514 |
| 3 |  | Общественно-деловая застройка |  |  | 140 |  | 0,0056 |  | 0,0062 |  | 0,0008 |  | 0,0126 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 0,4945 |  | 0,0062 |  | 0,0976 |  | 0,5984 |
| ВСЕГО по д. Светлый Луч : |  |  |  |  |  |  | 0,4945 |  | 0,0062 |  | 0,0976 |  | 0,5984 |

Общее теплопотребление жилищно-коммунального сектора д. Светлый Луч составляет 0,60 Гкал/ч (1905 Гкал/год).

Таким образом, по развитию и реконструкции системы теплоснабжения д. Светлый Луч на расчётный срок предусмотрен перевод населённого пункта на децентрализованную систему теплоснабжения.

д. Афанасово

Генеральным планом предусматривается сохранение действующей децентрализованной системы теплоснабжения жилых и общественных зданий от автономных источников теплоснабжения. В связи с развитием газификации предлагается в течение расчётного срока выполнить постепенный перевод индивидуальной жилой застройки и общественных зданий на теплоснабжение от газовых котлов.

Для теплоснабжения здания проектного детского сада, в соответствии с п. 1.8 СНиП II-35-76* «Котельные установки», предусмотреть отдельно-стоящую индивидуальную котельную мощностью 0,1 Гкал/ч, работающую на природном газе.

Расчет тепловых нагрузок по д. Афанасово приведен ниже

Расчет тепловых нагрузок д. Афанасово

| № | Наименование |  | Площадь застройки, м² | Общая площадь, м² |  | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  | Сумма |  |
| Индивидуальная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Детский сад |  |  | 1120 |  | 0,0338 |  | 0,0480 |  | 0,0055 |  | 0,0873 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 0,0338 |  | 0,0480 |  | 0,0055 |  | 0,0873 |
| Индивидуальные газовые котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) |  |  | 105116 |  | 6,6686 |  | 0,0000 |  | 1,3786 |  | 8,0472 |
| 2 |  | Общественно-деловая застройка |  |  | 1700 |  | 0,0523 |  | 0,0728 |  | 0,0083 |  | 0,1334 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 6,7209 |  | 0,0728 |  | 1,3869 |  | 8,1806 |
| ВСЕГО по д. Афанасово: |  |  |  |  |  |  | 6,7547 |  | 0,1208 |  | 1,3923 |  | 8,2678 |

Общее теплопотребление д. Афанасово составляет 8,27 Гкал/ч (26510 Гкал/год).

Таким образом, по развитию и реконструкции системы теплоснабжения д. Афанасово  на расчётный срок предусмотрено строительство индивидуальной газовой котельной мощностью 0,1 Гкал/ч для теплоснабжения здания проектного детского сада.

д. Сергиевское,  д. Бяково,  д. Железнодорожной станции Строкино, д. Подталицы

На территории населённых пунктов д. Сергиевское, д. Бяково, д. Железнодорожной станции Строкино, д. Подталицы сохраняется децентрализованная система теплоснабжения. В связи с развитием газификации, предлагается в течение расчётного срока выполнить постепенный перевод индивидуальной жилой застройки и общественных зданий на теплоснабжение от индивидуальных котлов, работающих на природном газе.

Расчет тепловых нагрузок по д. Сергиевское, д. Бяково, д. Железнодорожной станции Строкино, д. Подталицы приведен ниже

Расчет тепловых нагрузок д. Сергиевское, д. Бяково, д. Железнодорожной станции Строкино, д. Подталицы

| № | Наименование |  | Площадь застройки, м² | Общая площадь, м² |  | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отопление |  | Вентиляция |  | ГВС |  | Сумма |  |
| Индивидуальные газовые котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Сергиевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) |  |  | 1054 |  | 0,0669 |  | 0,0000 |  | 0,0138 |  | 0,0807 |
| ВСЕГО по д. Сергиевское: |  |  |  |  |  |  | 0,0669 |  | 0,0000 |  | 0,0138 |  | 0,0807 |
| д. Бяково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) |  |  | 24485 |  | 1,5533 |  | 0,0000 |  | 0,3211 |  | 1,8745 |
| 2 |  | Общественно-деловая застройка |  |  | 500 |  | 0,0169 |  | 0,0216 |  | 0,0026 |  | 0,0412 |
| ВСЕГО по д. Бяково: |  |  |  |  |  |  | 1,5703 |  | 0,0216 |  | 0,3237 |  | 1,9156 |
| д. Железнодорожной станции Строкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) |  |  | 2040 |  | 0,1294 |  | 0,0000 |  | 0,0268 |  | 0,1562 |
| 2 |  | Общественно-деловая застройка |  |  | 0,0006 |  | 0,0009 |  | 0,0001 |  | 0,0016 |  | 0,0006 |
| ВСЕГО по д. Железнодорожной станции Строкино: |  |  |  |  |  |  | 0,1300 |  | 0,0009 |  | 0,0269 |  | 0,1578 |
| д. Подталицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Индивидуальная жилая застройка (1-3 этажа) |  |  | 7700 |  | 0,4882 |  | 0,0000 |  | 0,1009 |  | 0,5891 |
| 2 |  | Общественно-деловая застройка |  |  | 120 |  | 0,0048 |  | 0,0012 |  | 0,0001 |  | 0,0061 |
| ВСЕГО по д. Подталицы: |  |  |  |  |  |  | 0,4930 |  | 0,0012 |  | 0,1010 |  | 0,5952 |

Общее теплопотребление населённых пунктов составляет:

- д. Афанасово – 8,27 Гкал/ч (26510 Гкал/год)

- д. Сергиевское – 0,08 Гкал/ч (261 Гкал/год);

- д. Бяково – 1,9 Гкал/ч (6153 Гкал/год);

- д. Железнодорожной станции Строкино – 0,16 Гкал/ч (509 Гкал/год);

- д. Подталицы – 0,60 Гкал/час (1923 Гкал/год).

Мероприятия по строительству объектов и сетей теплоснабжения на территории 
. Сергиевское, д. Бяково, д. Железнодорожной станции Строкино, д. Подталицы не предусматриваются.

с. Никольское, д. Четверкино,  д. Юриково, д. Скалозубка,  д. Рюмкино,  д. Новино

На территории населённых пунктов с. Никольское, д. Четверкино, д. Юриково, 
д. Скалозубка, д. Рюмкино, д. Новино сохраняется децентрализованная система теплоснабжения. Индивидуальная жилая застройка и общественные здания отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат дрова и уголь.

Мероприятия по строительству объектов и сетей теплоснабжения на территории вышеперечисленных населённых пунктов не предусматриваются.

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определён следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

- реконструируемая котельная - 2 объекта;

- проектируемая индивидуальная котельная – 1объект;

- реконструируемые сети теплоснабжения - 2,3 км.

### 2.6.4. Электроснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденными Правительством Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п.

На расчётный срок система электроснабжения Богородского сельского поселения сохраняется централизованной. Передача мощности в населенные пункты выполнена по линиям напряжением 10 кВ от ПС-110/10 кВ «Богородское» и ПС 110/35/10 кВ «Водозабор». Понизительная подстанция «Богородское» получает питание по линиям электропередачи напряжением 110 кВ от ПС-220//110/10 кВ «Иваново», расположенной в границах сельского поселения Новоталицкое. Генеральным планом предусматривается сохранение высоковольтных линий электропередачи 110 и 10 кВ, находящихся в границах поселения, а также существующих трансформаторных подстанций. В связи с окончанием нормативного ресурса ПС-110/10 «Богородское», на расчётный срок рекомендуется предусмотреть реконструкцию с увеличением мощности до необходимой.

По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей Богородского сельского поселения будет осуществляться от сохраняемой понизительной подстанции ПС «Богородское». Генеральным планом предусматривается строительство 4-х трансформаторных подстанций (далее – ТП) для электроснабжения объектов водоснабжения и водоотведения, строительство 5-ти трансформаторных подстанций для обслуживания автомобильных заправочных станций и станций технического обслуживания. Для подключения проектируемых ТП необходимо строительство воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ общей протяжённостью 3,5 км, расположенных в границах поселения.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения населённых пунктов:

с. Богородское

На первую очередь:

- строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью от 160 до 250 кВА;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,4 км;

На расчётный срок:

- строительство 3 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ мощностью от 160 до  250 кВА;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 1,9 км;

- сохранение 10 существующих трансформаторных подстанций и существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 2,7 км.

с. Никольское

На первую очередь:

- строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,4 км.

д. Афанасово

На первую очередь:

- строительство 3 трансформаторных подстанций класса 6/0,4 кВ мощностью от 160 до 250 кВА;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённостью по трассе 2,0 км;

На расчётный срок:

- строительство 5 трансформаторных подстанций класса 6/0,4 кВ мощностью от 100 до 250 кВА;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённостью по трассе 2,3 км;

- сохранение 10 существующих трансформаторных подстанций и существующих сетей электроснабжения напряжением 6 кВ, общей протяженностью 1,6 км.

При переводе опорных подстанции "Ивгорсети" с 6 кВ на напряжение 10 кВ необходимо предусмотреть перевод трансформаторных подстанции д. Афанасово на 10 кВ, а также произвести перерасчет сечения проводов 6 кВ.

д. Бяково

На первую очередь:

- строительство 1 трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 160 и 250 кВА;

- реконструкция 1 существующей трансформаторной подстанции с увеличением мощности до 250 кВА;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,9 км;

На расчётный срок:

- строительство 1 трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 160 и 250 кВА ;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,7 км;

- сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,8 км.

д. Железнодорожной станции Строкино

На расчётный срок:

- строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,5 км;

- сохранение 2 существующих трансформаторных подстанций и существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.

д. Новино

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-475 мощностью 60 кВА.

д. Подталицы

На расчётный срок:

- строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ мощностью 63 и 100 кВА;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 1,7 км;

- сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,9 км.

д. Рюмкино

На расчётный срок:

- реконструкция трансформаторной подстанции КТП-476 класса 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 25 кВА;

д. Светлый Луч

На расчётный срок:

- строительство трансформаторной подстанции класса 6/0,4 кВ мощностью 63 кВА для обслуживания водоочистных сооружений;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ общей протяжённостью по трассе 0,4 км;

- сохранение 1 существующей трансформаторной подстанции и существующих сетей электроснабжения напряжением 6 кВ, общей протяженностью 0,2 км.

При переводе опорных подстанции "Ивгорсети" с 6 кВ на напряжение 10 кВ необходимо предусмотреть перевод трансформаторных подстанции д. Афанасово на 10 кВ, а также произвести перерасчет сечения проводов 6 кВ.

д. Сергиевское

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-159 мощностью 63 кВА.

д. Скалозубка

На расчётный срок:

- строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,4 км;

- сохранение существующей трансформаторной подстанции и существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.

д. Четверкино

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-477 мощностью 25 кВА.

д. Юриково

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-163 мощностью 40 кВА.

Трассы линий электропередачи напряжением 110 кВ в системе электроснабжения сельского поселения сохраняются без изменений.

Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10(6) кВ выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-3) с изоляцией из сшитого полиэтилена различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии в границах населенных пунктов осуществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения.

Марку трансформаторных подстанций и мощность, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии поселения и населенных пунктов относятся к III категории, за исключением:

- котельных, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- учреждений образования, воспитания (детские сады, школы), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- канализационных очистных сооружений, насосных станций, водопроводных очистных сооружений, в соответствии с  требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания Генеральным планом предусмотрены две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин ПС 110/10(6) кВ, либо локальные источники электроснабжения расположенные на соответствующих территориях.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий». Электрическая нагрузка по поселению представлена ниже.

Расчет нагрузок населенных пунктов Богородского сельского поселения

| № п/п | Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.) | P уд отопл (кВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Скалозуба |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 1225 | 0,02 |  |  | 0,9 | 23,94 |
| - 2 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Итого по населенному пункту д. Скалозуба: |  |  |  |  |  |  |  | 33,94 |
| с. Никольское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 4905 | 0,02 |  |  | 0,9 | 88,3 |
| - 2 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Итого по населенному пункту с. Никольское: |  |  |  |  |  |  |  | 98,3 |
| д. Подталицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 7786 | 0,02 |  |  | 0,9 | 140,2 |
| - 2 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Итого по населенному пункту д. Подталицы: |  |  |  |  |  |  |  | 240,2 |
| д. Сергиевское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 1054 | 0,02 |  |  | 0,9 | 19,0 |
| - 2 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Итого по населенному пункту д. Сергиевское: |  |  |  |  |  |  |  | 29,0 |
| д. Бяково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 24485 | 0,02 |  |  | 0,9 | 440,7 |
| - 2 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 90 |
| Итого по населенному пункту д. Бяково: |  |  |  |  |  |  |  | 540,7 |
| д. Новино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 476 | 0,02 |  |  | 0,9 | 9,0 |
| - 2 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Итого по населенному пункту д. Новино: |  |  |  |  |  |  |  | 24,0 |
| д. Рюмкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 558 | 0,02 |  |  | 0,9 | 9,0 |
| - 2 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Итого по населенному пункту д. Рюмкино: |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |
| д. Юриково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 1400 | 0,02 |  |  | 0,9 | 25,2 |
| - 2 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Итого по населенному пункту д. Юриково: |  |  |  |  |  |  |  | 25,2 |
| д. Афанасово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 105596 | 0,02 |  |  | 0,9 | 1900,7 |
| - 2 | Общественно-деловая застройка | 1-3 | 3250 |  |  | 18,90 | 0,6 | 87,8 |
| - 3 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Итого по населенному пункту д. Афанасово: |  |  |  |  |  |  |  | 2088,5 |
| д. Четверкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 244 | 0,02 |  |  | 0,9 | 4,5 |
| - 2 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Итого по населенному пункту д. Четверкино: |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 |
| д. Железнодорожной станции Строкино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 1960 | 0,02 |  |  | 0,9 | 35,3 |
| - 2 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Итого по населенному пункту д. Железнодорожной станции Строкино: |  |  |  |  |  |  |  | 45,3 |
| д. Светлый Луч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Малоэтажная жилая застройка | 1-3 | 4096 | 0,0102 |  |  | 0,9 | 37,6 |
| - 2 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 3700 | 0,02 |  |  | 0,9 | 66,6 |
| - 3 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Итого по населенному пункту д. Светлый Луч: |  |  |  |  |  |  |  | 114,2 |
| с. Богородское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Малоэтажная жилая застройка | 1-3 | 16144 | 0,0102 |  |  | 0,9 | 147,2 |
| - 2 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 48901,4 | 0,02 |  |  | 0,9 | 880,2 |
| - 3 | Общественно-деловая застройка | 1-3 | 18712 |  |  | 842,04 | 0,6 | 505,2 |
|  | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  | 150 |
| Итого по населенному пункту с. Богородское: |  |  |  |  |  |  |  | 1682,6 |
| Итого по Богородскому сельскому поселению: |  |  |  |  |  |  |  | 4935,4 |

Суммарная электрическая нагрузка (в режиме пикового электропотребления) проектируемых и сохраняемых объектов составляет – 4,94 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 5,43 МВт. Расчёт нагрузки выполнен без учёта потребляемой мощности промышленных потребителей.

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определён следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

- трансформаторные подстанции класса ТП-10(6)/0,4 кВ – 22 шт.;

- воздушные линии электропередачи напряжением 10(6) кВ – 11,6 км.

### 2.6.5. Газоснабжение

Богородское сельское поселение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области.

Генеральным планом предусматривается строительство газопровода высокого давления общей протяженностью 6,5 км в границах сельского поселения для обеспечения централизованной системой газораспределения потребителей с. Никольское, д. Новино, 
д. Скалозубка, д. Четверкино от газопровода в д. Юрьевское Куликовского сельского поселения.

Генеральным планом предусматривается газоснабжение от ГРС "Иваново-1" с сохранением существующих систем газораспределения в населенных пунктах: одноступенчатой системы газораспределения (д. Светлый Луч), с подачей газа по газопроводам среднего давления, и двухступенчатой (другие населённые пункты сельского поселения) - с подачей газа для по газопроводам среднего и низкого давления. В населенных пунктах сохраняется смешанная система газоснабжения, состоящая из кольцевых и тупиковых газопроводов. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа в сетях у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

Генеральным планом не предусматривается централизованной системы газораспределения для д. Рюмкино и д. Юриково. Газоснабжение будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах. Суточный расход газа составит 10 кг/сут (из расчета 0,196 кг/сут на 1 чел), что составляет 13 баллонов в месяц емкостью по 27 литров.

Расчет потребления газа представлен ниже.

Расчет потребления газа

| N п/п | Наименование | Количество проживающих, чел | Суточный расход газа, кг/сут | Баллоны в месяц, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | д. Рюмкино | 16 | 3 | 5 |
| - 2 | д. Юриково | 40 | 7 | 8 |

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», в количестве, равном 120 м³/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³).

Расходы газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены исходя из расчётов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

В населенных пунктах предусматриваются следующие направления использования газа:

- в качестве топлива на источнике теплоснабжения (котельных и индивидуальных котельных);

- на пищеприготовление - для жилой застройки;

- на отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных двухконтурных газовых котлов для жилой застройки;

- на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение от индивидуальных двухконтурных газовых котлов для общественных зданий.

с. Богородское

Газоснабжение потребителей в границах территории первоочередного освоения планируется выполнить от существующих сетей газоснабжения.

По развитию системы газоснабжения на территории с. Богородское предусматриваются следующие мероприятия на расчётный срок:

- строительство газопроводов среднего давления диаметром 160 мм, общей протяженностью 1,2 км;

- сохранение трех существующих газорегуляторных пунктов.

Проектные газопроводы среднего давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. Существующие сети газоснабжения среднего и низкого давления протяженностью 3,9 км и 7,7 км соответственно, сохраняются.

Расчет потребления газа с. Богородское представлен ниже.

Расчет потребления газа с. Богородское

| № п/п | Назначение | Кол-во проживающих, чел. | Тепло-потребление, Гкал/год | Годовой расход газа, м3 | Тепло-потребление, Гкал/ч | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Пищеприготовление (жилая застройка): | 2970 | - | 356400 | - | 178 |
| - 2 | Проектная и существующая жилая застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 7788 | 934560 | 2,38 | 286 |
| - 3 | Проектная и существующая общественная застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 1798 | 215760 | 0,596 | 72 |
| - 4 | Котельная (северо-запад) | - | 9323 | 1118760 | 3,30 | 396 |
| - 5 | Котельная (юг) | - | 2930 | 351600 | 1,10 | 132 |
|  | Итого: |  |  | 2977080 |  | 1064 |

д. Афанасово

Для обеспечения надежного газоснабжения потребителей, Генеральным планом  предусматриваются следующие мероприятия:

- на первую очередь

- строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 4,2 км.

- на расчётный срок:

- строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 2,2 км.

Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно, материал газопроводов – полиэтилен.

Существующие сети газоснабжения низкого давления протяженностью 12 км и два газорегуляторных пункта сохраняются.

Расчет газопотребления д. Афанасово представлен ниже

Расчет потребления газа д. Афанасово

| N п/п | Назначение | Кол-во проживающих, чел. | Тепло-потребление, Гкал/год | Годовой расход газа, м3 | Тепло-потребление, Гкал/ч | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Пищеприготовление (жилая застройка): | 2200 | - | 264000 | - | 132 |
| - 2 | Проектная и существующая жилая застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 26011 | 3121320 | 8,047 | 966 |
| - 3 | Проектная и существующая общественная застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. | - | 302 | 36240 | 0,133 | 16 |
| - 4 | Котельная (детского сада) | - | 212 | 25440 | 0,1 | 12 |
|  | Итого: |  |  | 3447000 |  | 1126 |

д. Бяково

Для обеспечения надежного газоснабжения потребителей на первую очередь Генеральным планом предусматривается:

- строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,5 км.

Осуществить подключение проектных сетей к существующему газорегуляторному пункту.

Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен.

Существующие сети газоснабжения среднего давления протяженностью 0,6 км и низкого давления протяженностью 3,5 км, сохраняются.

Расчет газопотребления д. Бяково представлен ниже.

Расчет потребления газа с д. Бяково

| N п/п | Назначение | Кол-во проживающих, чел. | Тепло-потребление, Гкал/год | Годовой расход газа, м3 | Тепло-потребление, Гкал/ч | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Пищеприготовление (жилая застройка): | 700 | - | 84000 | - | 47 |
| - 2 | Проектная и существующая жилая застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. |  | 6059 | 727080 | 1,875 | 225 |
| - 3 | Проектная и существующая общественная застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. |  | 94 | 11280 | 0,041 | 5 |
|  | Итого: |  |  | 822360 |  | 277 |

д. Светлый Луч

Генеральным планом строительство новых сетей газоснабжения в деревне не предусматривается.

Существующие сети газоснабжения среднего давления протяженностью 1 км сохраняются.

Расчет газопотребления д. Светлый Луч представлен ниже.

Расчет потребления газа д. Светлый Луч

| № п/п | Назначение | Кол-во проживающих, чел. | Тепло-потребление, Гкал/год | Годовой расход газа, м3 | Тепло-потребление, Гкал/ч | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Пищеприготовление (жилая застройка): | 323 | - | 38760 | - | 22 |
| - 2 | Проектная и существующая жилая застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. |  | 1876 | 225120 | 0,586 | 71 |
| - 3 | Проектная и существующая общественная застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. |  | 29 | 3480 | 0,013 | 2 |
|  | Итого: |  |  | 267360 |  | 95 |

д. Сергиевское

Генеральным планом предусматривается централизованное газоснабжение потребителей природным газом от существующего газопровода среднего давления диаметром 110мм, проходящего в непосредственной близости от границы населённого пункта.

Для организации подачи газа потребителям д. Сергиевское Генеральным планом предусмотрены мероприятия

- На расчётный срок:

- строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 12 м3/час;

- строительство газопроводов среднего давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,1 км;

- строительство газопроводов низкого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,5 км.

Проектные газопроводы среднего и низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен.

Расчет газопотребления д. Сергиевское представлен ниже.

Расчет потребления газа д. Сергиевское

| N п/п | Назначение | Кол-во проживающих, чел. | Тепло-потребление, Гкал/год | Годовой расход газа, м3 | Тепло-потребление, Гкал/ч | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Пищеприготовление (жилая застройка): | 30 | - | 3600 | - | 2 |
| - 2 | Проектная и существующая жилая застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. |  | 261 | 31320 | 0,081 | 10 |
|  | Итого: |  |  | 34920 |  | 12 |

д. Железнодорожной станции Строкино

Генеральным планом предусматривается централизованное газоснабжение потребителей д. Железнодорожной станции Строкино природным газом.  Подачу природного газа выполнить  от существующего ГРП, находящегося на территории д. Бяково, по газопроводу среднего давления.

Для организации подачи газа потребителям д. Железнодорожной станции Строкино Генеральным планом предусмотрены мероприятия

- на расчётный срок:

- строительство газорегуляторного пункта за границей населенного пункта на территории сельского поселения расчетной производительностью 26 м3/час;

- строительство газопроводов низкого давления диаметром 63-110 мм, общей протяженностью 1,1 км.

Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен.

Расчет газопотребления д. Железнодорожной станции Строкино представлен ниже.

Расчет потребления газа д. Железнодорожной станции Строкино

| № п/п | Назначение | Кол-во проживающих, чел. | Тепло-потребление, Гкал/год | Годовой расход газа, м3 | Тепло-потребление, Гкал/ч | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка): | 62 | - | 7440 | - | 6 |
| 2 | Проектная и существующая жилая застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. |  | 505 | 60600 | 0,1562 | 19 |
| 3 | Проектная и существующая общественная застройка - отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов. |  | 4 | 480 | 0,0016 | 1 |
|  | Итого: |  |  | 68520 |  | 26 |

Общее годовое газопотребление населённых пунктов сельского поселения составит 7,6 млн. м3/год.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

- газорегуляторный пункт-2 шт.;

- газопроводы среднего давления протяженностью 9 км;

- газопроводы низкого давления общей протяженностью 10,5 к.

### 2.6.6. Связь и информатизация

Богородское сельское поселение

Генеральным планом предлагаются решения по реконструкции и развитию системы связи, связанные с изменением планировочной структуры населенных пунктов, входящих в состав Богородского сельского поселения. Перенос или строительство новых объектов и сетей связи генеральным планом предлагается в течение срока реализации Генерального плана по причинам физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса поселения должны являться:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

- развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

- развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 3G;

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания c увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

На территории сельского поселения Генеральным планом предусматривается:

- строительство межстанционной волоконно-оптической линий связи (ВОЛС) общей протяженностью 1,3 км;

- прокладка кабельной линий связи общей протяженностью 8,0 км.

Существующие линии связи протяженностью 7,5 км сохраняются.

Генеральным планом предлагается развитие телефонной сети общего пользования с. Богородское на основе технологий NGN, с заменой оборудования и АТС увеличением номерной ёмкости.

Основное отличие сетей на основе технологий NGN от традиционных сетей в том, что вся информация, циркулирующая в сети, разбита на две составляющие. Это сигнальная информация, обеспечивающая коммутацию абонентов и предоставление услуг, и непосредственно пользовательские данные, содержащие полезную нагрузку, предназначенную абоненту (голос, видео, данные). Пути прохождения сигнальных сообщений и пользовательской нагрузки могут не совпадать.

Сети NGN базируются на интернет технологиях, включающих в себя IP протокол и технологию MPLS.

Преимуществом технологий NGN являются:

- совместимость с международными стандартами;

- предоставление современных высокоскоростных сервисов (VoIP, VPN, VOD, Internet и д.р.);

- высокоскоростные многоточечные соединения (1 Мбит/с — 1 Гбит/с);

- стабильность, надежность и безопасность;

- поддержка традиционных сетевых технологий (ATM, FR, Ethernet и д.р.).

Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, Генеральным планом  предусмотрено за счёт установки узлов широкополосного доступа и строительства, межстанционных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью, в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89)».

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом, при коэффициенте семейности равном 3-м, плотность сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 номеров на 1000 жителей.

Развитие системы связи в д. Подталицы, с. Никольское, д. Скалозубка, д. Новино, д. Сергиевское, д. Рюмкино, д. Четверкино, д. Светлый Луч, д. Афанасово, д. Юриково, д. Железнодорожной станции Строкино предусматривается за счет развития сети сотовой связи операторов ПАО «РосТелеком», АО «Мобильные ТелеСистемы», АО «ВымпелКом», и АО «Мегафон». Существующие объекты связи (таксофоны) в д. Скалозубка, с. Никольское, д. Светлый Луч, д. Подталицы сохраняются.

с. Богородское

Номерная емкость АТС при численности населения с. Богородское, равной 2970 человек, составит 1200 абонентских номеров.

Для развития системы связи генеральным планом на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция АТС, связанная с заменой оборудования и увеличением номерной ёмкости до 1200 номеров;

- прокладка кабельной линий связи общей протяженностью 1,0 км.

- Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей вышки связи и двух таксофонов.

Существующие линии связи протяженностью 1,9 км сохраняются.

д. Бяково

Телефонизация потребителей предусматривается за счет развития сети сотовой связи операторов ПАО «РосТелеком», АО «Мобильные ТелеСистемы», АО «ВымпелКом», и АО «Мегафон».

Генеральным планом предусматривается строительство (перекладка) линий связи протяженностью 1 км.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующих  линий связи протяженностью 1,9 км, вышки связи и таксофона.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

- реконструируемая АТС - 1ед.;

- проектируемые ВОЛС протяженностью 1,3 км;

- проектируемые кабельные линии связи протяженностью 10 км.

## 2.7. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории

На территории сельского поселения нет планируемых для размещения опасных производственных, особо опасных и потенциально-опасных объектов, технически сложных и уникальных объектов местного значения.

## 2.8. Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

### 2.8.1. Зоны с особыми условиями использования

Целью политики органов местного самоуправления Богородского сельского поселения в области охраны окружающей среды и природных ресурсов должно стать улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Основными мероприятиями, направленными на охрану окружающей среды и поддержание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки при разработке градостроительной документации, является установление проектных границ зон с особыми условиями использования территории, определение мест размещения объектов капитального строительства природоохранного назначения.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура населенных пунктов, условия развития жилых районов и промышленных зон.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на территории сельского поселения Генеральным планом определены следующие виды зон с особыми условиями использования:

- санитарно защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

С наличием зон с особыми условиями использования территорий связаны градостроительные ограничения на территории поселения.

### 2.8.2. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов представлены ниже.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от объектов, расположенных на территории Богородского сельского поселения

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| Территория с.п. Богородское |  |  |
| 1 | Кладбище | 300, 50 |
| 2 | Канализационные очистные сооружения | 100, 150 |
| 3 | Деревообрабатывающий цех | 100 |
| 4 | Пилорама | 100 |
| 5 | Машинный двор НИИСХ | 100 |
| 6 | Зерноток, склады | 100, 50 |
| 7 | Автозаправочная станция, станция технического обслуживания, автомойка | 100,50 |
| 8 | Цех по переработке мяса | 50 |
| 9 | Цех по производству ваты | 50 |
| 10 | Овощехранилище | 50 |
| с. Богородское |  |  |
| 11 | Склады ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Богородское" | 50 |
| 13 | Канализационные насосные станции | 20 |
| д. Афанасово |  |  |
| 15 | Канализационные насосные станции | 20 |

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

### 2.8.3. *Водоохранные зоны водных объектов

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации для р. Молохта, р. Талка, р. Харинка и ручьев, протекающих по территории сельского поселения, необходимо установление водоохранных зон. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В настоящее время, отдельные участки водоохранных зоны и прибрежных защитных полос рек на территории сельского поселения распаханы, ведется выпас скота, что запрещено частью 17 статьи Российской Федерации  Водного кодекса.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы, при отсутствии набережных, устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Согласно данным Государственного водного реестра:

- длина водотока реки Молохта — 49 км;

- длина водотока реки Талка — 16 км;

- длина водотока реки Харинка — 11 км;

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации:

- ширина водоохранной зоны рек Молохта, Талка, Харинка – 100 м, ручьев – 50 м;

- ширина прибрежной защитной полосы рек Молохта, Талка, Харинка и ручьев составляет 50 м;

- ширина береговых полос рек и ручьев на территории сельского поселения устанавливается в размере 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Генеральным планом предусматривается расчистка территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, проведения благоустройства территории  и рекультивации нарушенных в результате хозяйственной деятельности земель.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- 1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

- 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

- В границах прибрежных защитных дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещаются:

- 1) распашка земель;

- 2) размещение отвалов размываемых грунтов;

- 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- В случае строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов в соответствии со статьей 11 Водного кодекса Российской Федерации требуется приобретение права пользования поверхностными водными объектами или их частями в порядке, утвержденном действующим законодательством.

В случае выявления в пределах водоохраной зоны предприятий и объектов, нарушающих водоохранный режим, необходимо проведение мероприятий по их выносу  или по оборудованию таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения в соответствии с водным и природоохранным законодательством.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

### 2.8.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В качестве источников водоснабжения на территории населенных пунктов Богородского сельского поселения используются артезианские скважины, оборудованные водопроводными очистными сооружениями.

На водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (зарегистрированы в Минюсте РФ 24.04.02, регистрационный  № 3399).

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса ЗСО артезианских скважин устанавливается в размере 30 м; для водопроводных очистных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей не менее 30 м в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

По первому поясу ЗСО источников водоснабжения и водоочистных сооружений предусматривается выполнение следующих условий:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

- Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах первого, второго и третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению дополнительные мероприятия, установленные санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

### 2.8.5. Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории сельского поселения проходит  линии электропередачи 10 кВ и 110 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются в размере 10 метров, напряжением 110 кВ - 20 метров согласно с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадков в закрытых помещениях, при расчетной производительности  855 куб.м/сут (расположенных вблизи с. Богородское) устанавливается в размере 150 м, при расчетной производительности  70 куб.м/сут (в северной части сельского поселения) – в размере  100 м. Санитарно-защитные зоны канализационных насосных станций устанавливаются в размере 20 м, согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03*.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога II категории. Для автомобильной дороги установлено расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки в размере 100 м в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

По территории сельского поселения проходит железная дорога. Санитарно-защитная зона устанавливается от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки в размере 100 м в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. Ширина санитарно защитной зоны может быть уменьшена до 50 м при условии разработки и осуществления мероприятий по обеспечению допустимого уровня шума в жилых помещениях в течение суток.

### 2.8.6. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна Богородского сельского поселения обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предлагается:

- вынос промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов на расстояние от жилой застройки, обеспечивающее санитарные нормы;

- организация, благоустройство санитарно-защитных зон сельскохозяйственных, промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- проведение своевременного контроля за эффективностью работы пыле-, газоочистных установок и контроль за выполнением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферный воздух на промышленных предприятиях;

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;

- проведение контроля за соблюдением нормативов ПДВ и мониторинга атмосферного воздуха на территории санитарно-защитных зон (СЗЗ) и в жилой застройке;

- оптимизация транспортных потоков, отвод основных транспортных потоков от селитебной территории населенных пунктов, модернизация и реконструкция транспортной сети;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог, озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

На территориях, прилегающих к транспортным магистралям, прогнозируется сохранение состояния атмосферного воздуха на уровне современного фонового значения, так как неизбежное увеличение количества личных легковых транспортных средств, компенсируется ограничением проектными решениями потока грузового автотранспорта, перспективной организацией движения транзитного и грузового транспорта вне территории жилой застройки.

### 2.8.7. Мероприятия по охране водной среды

В целях охраны поверхностных и подземных вод Богородского сельского поселения от загрязнения Генеральным планом предусматривается:

- установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов сельского поселения, благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий;

- прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

- строительство новых канализационных очистных сооружений, с учетом приема стоков от всех населенных пунктов сельского поселения;

- устройство в населенных пунктах с децентрализованной системой водоотведения септиков полной заводской готовности, с вывозом сточных вод специализированными машинами на проектируемые канализационные очистные сооружения.

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- организация сбора и очистки поверхностного стока на территории населенных пунктов;

- строительство очистных сооружений поверхностного стока;

- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещении очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа.

В результате модернизации системы водоотведения можно прогнозировать уменьшение объема поступления в водные объекты загрязняющих веществ по следующим показателям: взвешенные  вещества; полное биохимическое потребление кислорода (БПКполн.) неосветленных сточных вод; БПКполн. осветленных сточных вод; азот аммонийных солей; фосфаты; хлориды; поверхностно-активные вещества.

В результате организации сбора, отвода и очистки поверхностных сточных вод, в водных объектах и грунтовых водах сельского поселения прогнозируется уменьшение концентраций загрязняющих веществ, присутствующих в поверхностном стоке селитебных территорий:

- минеральных и органических примесей естественного происхождения, образующихся в результате адсорбции газов из атмосферы и эрозии почвы − грубодисперсные примеси (частицы песка, глины, гумуса), а также растворенные органические и минеральные вещества;

- веществ техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии − нефтепродукты, вымываемые компоненты дорожных покрытий, соединения тяжелых металлов, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и другие компоненты;

- бактериальных загрязнений, поступающих в водосток при плохом санитарно-техническом состоянии территории и канализационных сетей.

При условии организации сбора и очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий, в водных объектах прогнозируется уменьшение концентраций следующих загрязняющих веществ поступающих с промышленных территорий:

- грубодисперсных примесей;

- нефтепродуктов, сорбированных главным образом на взвешенных веществах;

- соединений тяжелых металлов, СПАВ;

- минеральных солей и органических примесей естественного происхождения.

### 2.8.8. Мероприятия по охране почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова предусматривается ряд мероприятий:

- проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предприятий;

- усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований;

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

### 2.8.9. Мероприятия по санитарной очистке территории

На территории Богородского сельского поселения нет официальных мест захоронения отходов. Раздельный сбор бытовых отходов (по видам отходов) не применяется. До настоящего времени самым распространенным способом размещения отходов остается захоронение несортированных отходов на свалках.

На территории поселения существуют прецеденты образования несанкционированных стихийных свалок в результате несовершенства системы санитарной очистки и не своевременного вывоза отходов.

В соответствии с действующими правилами санитарного содержания и благоустройства территории Ивановского муниципального района твердые коммунальные отходы собираются от населения в контейнеры, установленные на контейнерных площадках, либо в контейнеры мусоровозов.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения:

- организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТКО на полигон;

- внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;

- организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТКО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

Контейнеры и бункеры-накопители устанавливаются согласно требованиям, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими и иными нормами. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

Допускается временная установка на придомовых территориях контейнеров и бункеров-накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории, выполняемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных территориях оборудованных площадок для установки контейнеров и бункеров-накопителей. Места временной установки контейнеров и бункеров-накопителей должны быть согласованы с собственником, владельцем, пользователем территории.

Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение контейнеров и бункеров-накопителей возлагается на управляющую организацию, товарищество собственников жилья, жилищный или иной кооператив, эксплуатационное предприятие, на хозяйствующий субъект, являющийся пользователем контейнерной площадки или на территории которого расположена контейнерная площадка, а также на собственников жилых и нежилых помещений при непосредственном управлении многоквартирного дома и титульных домовладельцев, являющихся пользователями контейнерной площадки.

## 2.9. Анализ факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Анализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории заключается в рассмотрении вопросов концепции плана ГОЧС.

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и включает следующие позиции:

- повышение устойчивости функционирования проектируемого территории в мирное время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;

- обеспечение защиты от последствий аварий на химически-, взрыво и пожароопасных объектах градостроительными методами, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;

- защиту от потенциально опасных природных и техногенных процессов;

- целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС;

- размещение и развитие систем связи и оповещения;

- возможность эвакуации населения при ЧС.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

- Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера на проектируемой территории и их последующий учет позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать возможность использования территории. Оценка степени опасности (риска) данных факторов создаст предпосылки комплексного осуществления мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению последствий ЧС в существующих местах расселения и деятельности населения.

С учетом суммарного значения источников опасности природного и техногенного характера, проектируемая территория, согласно СНиП 11-112-2001 (приложения Г), отнесена к зоне жесткого контроля, где необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска на всех стадиях проектирования, а так же при строительстве новых и эксплуатации существующих объектов.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» опасными природными процессами на территории Богородского сельского поселения являются: землетрясения, подтопление территории, атмосферные осадки, сильные ветры (ураганы), морозы, эрозия, подработка территорий, а так же природные (лесные) пожары.

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий территория Богородского сельского поселения относятся к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому  при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений

Сильные ветры (ураганы)

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» территория Богородского сельского поселения относится к умеренно опасной зоне действия ураганов, так как скорость ветра может достигать 30 - 35 м/с, при этом площадь поражения территории варьируется от 70 до 100%.

Поражающий фактор природной ЧС, источником которой является ураган, имеет аэродинамический характер. Характер действия поражающего фактора - вибрация.

Воздействие ураганов на здания, сооружения и людей вызывается скоростным напором воздушного потока и продолжительностью его действия. Степень разрушения объекта определяется превышением фактической скорости ветра над расчетной в месте его расположения.

Шквалистый и сильный ветер характерен для территории Богородского сельского поселения с начала весны до середины осени. Ураганы в сочетании с пыльной бурей обладают большой разрушительной силой, в результате которой возможно:

- разрушение и повреждение гражданских, сельскохозяйственных и промышленных сооружений, объектов инфраструктуры;

- порыв линий связи и электропередач;

- возникновение массовых пожаров в населенных пунктах с плотной деревянной застройкой;

- усугубление обстановки в лесопожарный период.

Атмосферные осадки

Основное количество осадков на проектируемой территории выпадает с апреля по октябрь.

В летний период осадки носят как обложной, так и ливневый характер.

Наблюдаются продолжительные дожди в течении 2-х и более суток, а также сильные ливневые дожди с интенсивностью выпадения осадков 30 мм/час и более.

В течение года на рассматриваемой территории возможно возникновение туманов с видимостью 50 м и менее.

Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль.

Возможны снегопады, превышающие 20 мм за 12 часов и более.

Общая или низовая метель при средней скорости ветра может достигать 15 м/сек и более и видимости 500 м и менее.

При выпадении атмосферных осадков (снега) в зимнее время года более 40 см затрудняется движение по автомобильным дорогам, происходит их временное закрытие.

При несвоевременной уборке снега затрудняется снабжение дальних поселков продовольствием и почтовой связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

Согласно паспорту безопасности, на территории Богородского сельского поселения частота риска возникновения опасных метеорологических явлений незначительна. Вероятность возникновения штормовых ветров интенсивностью 15-17 м/с – 3-4 случая в год. Возможность выпадения града с диаметром частиц 3 – 4 мм – 1 – 2 случая в год.

В результате выпадения сильных осадков как в летний, так и в зимний период возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;

- создание аварийной остановки на дорогах;

- затруднение обеспечения населения основными видами услуг;

- создание благоприятных условий для формирования мощных весенних половодий.

Сильные морозы (низкие температуры)

На территории Богородского сельского поселения возможны сильные морозы до -35 ºС и ниже. Низкие температуры могут держаться в течении 3 – 5 суток.

В результате продолжительных низких температур атмосферного воздуха, возможны нарушения функционирования систем ЖКХ, электроэнергетики, аварийные остановки теплоснабжения, а также усугубление обстановки, связанной с бытовыми пожарами, в результате большего использования обогревательных приборов.

Лесные (ландшафтные) пожары

Наличие значительных лесопокрытых площадей на территории Богородского сельского поселения обусловливает высокую степень летней пожароопасности.

Пожароопасный период начинается практически после схода талых вод, с конца апреля начала мая и заканчивается в середине сентября. Наиболее неблагоприятными в пожароопасном отношении являются май - июнь, когда сохраняется ветреная погода, способствующая быстрому высыханию лесных горючих материалов и распространению возникших очагов пожаров на значительные площади. Пик горимости приходится на середину мая – начало июня.

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций усиливается при устойчивой высокой температуре и усилении ветра, особенно в летние месяцы, когда возможны лесные пожары на больших площадях. Для ликвидации этих пожаров должна привлекаться специализированная  техника и средства муниципальной пожарной службы поселений.

Наиболее горимыми являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводствам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

На территории Богородского сельского поселения возможно возникновение как низовых, так и верховых пожаров, при которых скорость движения огня достигает до 25 км/час.

В случае приближения лесного пожара к границам населенных пунктов возможно перекидывания огня на промышленные и жилые постройки. Кроме того, в случае крупных по площади пожаров возможно значительное задымление территории населенных пунктов.

Пожары могут вызывать нарушение жизнедеятельности объектов экономики и населенных пунктов в результате уничтожения огнем и вывода из строя транспортных коммуникаций и других важных объектов, необходимых для нормального функционирования района.

Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и сельскохозяйственных животных, возгоранию горючих  материалов,  линий электропередач и связи на деревянных столбах за ее пределами; задымлению больших территорий; ограничению видимости.

Основной причиной возникновения лесных (ландшафтных) пожаров является человеческий фактор в связи с массовым посещением населением лесов, проведение неконтролируемых палов травы, сильный ветер в сочетании со сложным рельефом, несвоевременное обнаружение и недостаточная оперативность наращивания сил и средств пожаротушения.

При возникновении лесных пожаров вблизи населенных пунктов создается угроза возгорания зданий и ухудшение экологической обстановки, связанной с задымлением прилежащих территорий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно- экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработки документации на строительство зданий и сооружений.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. № 280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы нового объекта. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты. Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;

- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- волну прорыва гидротехнических сооружений;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся пожары и взрывы на пожароопасных объектах

Аварии на пожаро-, взрывоопасных предприятиях вызывают разрушение зданий и сооружений вследствие сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Происходят и другие опасные явления: образуются облака топливно-воздушных смесей, токсичных веществ; взрываются трубопроводы и сосуды с перегретой жидкостью.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии  рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Взрывы приводят не только к разрушению и повреждению зданий, сооружений, технологического оборудования, емкостей, трубопроводов и транспортных средств, но и в результате прямого и косвенного действия ударной волны способны наносить людям различные травмы, в том числе и смертельные.

При строительстве и эксплуатации АЗС требуется соблюдение противопожарных требований и разработка комплекса инженерно- технических мероприятий направленных на предотвращение и ликвидацию последствий аварий.

Перечень потенциально опасных объектов

Из взрывопожароопасных объектов аварии, на которых могут привести к образованию зон ЧС, в пределах проектируемой территории муниципального образования  находятся автозаправочные станции. Вид опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций – бензин,  дизельное топливо, нефтепродукты.

Среди объектов жизнеобеспечения, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, на территории сельского поселения предусматривается разместить следующие:

- водопроводные очистные сооружения;

- канализационные очистные сооружения;

- линии электропередачи;

- сети теплоснабжения;

- водопроводные сети;

- канализационные сети;

- понизительная подстанция;

- трансформаторные подстанции;

- газораспределительные подстанции;

- котельные;

- АЗС;

- пилорамы.

На территории Богородского сельского поселения не располагаются организации, отнесенные к категориям по ГО и потенциально опасные объекты, на которых используются опасные вещества.

К возникновению масштабных ЧС на территории поселения могут привести аварии на транспорте, аварии на тепловых, водопроводных и электрических объектах и сетях. Основным следствием этих аварий является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.

Аварийные ситуации на транспорте

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на территории поселения, где проходят автомобильные дороги и железная дорога.

Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

По автодорожной магистрали и железной дороге, соединяющих Богородское сельское поселение с населенными пунктами других районов и соседних областей, перевозятся СУГ и ЛВЖ, поэтому участки автомобильной и железной дорог, прилегающие к населенным пунктам, считаются потенциально-опасными объектами, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории поселения.

Крупными авариями на автотранспорте также могут быть дорожно-транспортные происшествия с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Разгерметизация емкостей с АХОВ

При транспортировке опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом возможны аварии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ (хлор, аммиак).

Хлор (CI2) - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха. Мало растворим в воде. Может скапливаться в низких участках местности. Хлор взрывоопасен в смеси с водородом. Негорюч, но пожароопасен. Емкости могут взрываться при нагревании. Также хлор поддерживает горение многих органических веществ. При концентрации в воздухе >= 45 мг/м3 хлор вызывает раздражение гортани, при концентрации >= 90 мг/м3 хлор вызывает кашель, концентрация хлора > 3000 мг/м3 смертельна при нескольких вдохах. Хлор поражает легочную ткань и вызывает отек легких; при воздействии на кожу вызывает острые дерматиты. ПДК в рабочих помещениях - 0,001 г/м3. Раздражающее действие появляется при концентрации 0,01 г/м3, смертельное отравление возможны при 0,25 г/м3 и вдыхании в течение 5 минут.

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок: А, БКФ, МКФ, В, Е, Г и гражданские - типа ГП-5, ГП-7, при высоких концентрациях - изолирующие противогазы. При проведении работ по ликвидации проливов необходимо использовать изолирующие противогазы и средства защиты кожи, изготовленные из устойчивых к воздействию хлора материалов.

Аммиак (NH3) - бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 раза легче воздуха, хорошо растворяется в воде (при 200С в одном объеме воды растворяется 700 объемов аммиака). Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом. Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях - 0,02 г/м3.

Защиту органов дыхания от паров аммиака обеспечивают респираторы РПГ-67 КД, РУ-60М-КД (при концентрации аммиака в воздухе не более 15 ПДК) При концентрациях до 750 ПДК могут быть использованы фильтрующие противогазы: промышленные - марок К, КД, М; гражданские - ГП-5 и ГП-7 с дополнительными патронами ДПГ-3. Когда концентрация неизвестна или она высока, применяют изолирующие противогазы. Для предупреждения попадания аммиака в капельножидком состоянии на кожные покровы используют защитные костюмы, сапоги и перчатки.

Прогнозирование масштабов зон заражения следует выполнять в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспорте при перевозке АХОВ (хлор и аммиак) определяем для следующих количеств опасных веществ:

| Наименование АХОВ | Количество АХОВ, т |  |
| --- | --- | --- |
|  | Автотранспорт | Ж/д транспорт |
| Аммиак | 6 | 40 |
| Хлор | 0,9 | 53 |

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в результате аварий на транспорте с АХОВ в качестве исходных данных принимается наиболее неблагоприятный вариант: за величину выброса АХОВ – его содержание в максимальной по объему единичной емкости; время от начала аварии 1 час; метеорологические условия – инверсия; скорость ветра 1 м/с; направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта.

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ

| Параметры | Характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид транспорта | Автомобильный |  | Железнодорожный |  |
| Вид и количество АХОВ, т | Хлор, 0,9 | Аммиак, 6 | Хлор, 53 | Аммиак, 40 |
| Время испарения АХОВ с площадки разлива, час | 1,493 | 1,362 | 1,493 | 1,362 |
| Эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку, т | 0,162 | 0,043 | 9,54 | 0,288 |
| Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку, т | 0,494 | 0,144 | 29,1 | 0,963 |
| Глубина зоны заражения первичным облаком, км | 1,546 | 0,77 | 18,6 | 2,148 |
| Глубина зоны заражения вторичным облаком, км | 3,142 | 1,462 | 37,3 | 4,633 |
| Полная глубина заражения, км | 3,92 | 1,85 | 46,6 | 5,71 |
| Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Возможная площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 | 24,05 | 5,355 | 39,24 | 39,24 |
| Фактическая площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 | 1,242 | 0,276 | 2,025 | 2,025 |

Таким образом, при авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 3,92 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора при разрушении емкости 0,9 т и в радиусе 1,85 км при разрушении емкости с аммиаком 6 т;

- в радиусе 5 км при аварии на железной дороге пары хлора или аммиака при разрушении емкостей 53 т и 40 т соответственно.

Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;

- пороговые воздействия - 55%.

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Решения по предупреждению ЧС на социальных объектах Богородского сельского поселения, особенно расположенных в непосредственной близости к транспортным магистралям, в результате аварий с АХОВ включают:

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО;

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

Аварии на транспорте при перевозке СУГ или ЛВЖ

Аварийными ситуациями на автомобильных и железных дорогах могут быть:

- разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации или нарушения целостности цистерны при столкновении или опрокидывании транспорта;

- разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) типа "бензин";

Основные поражающие факторы при разливе СУГ:

- образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площадке разлива;

- разрушение цистерны с выбросом СУГ и образованием огненного шара;

- образование зоны теплового излучения огненного шара.

Основные поражающие факторы при разливе (утечке) ЛВЖ:

- образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Расчет выполнен по «Методике оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах» из «Сборника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», Книга 2, М., ВНИИ ГОЧС,1994г.

Зоны действия, поражающих факторов при авариях с разгерметизацией автомобильных и ж/д цистерн, перевозящих СУГ и ЛВЖ рассчитываем для следующих условий:

Определение зон действия поражающих факторов при возможных авариях на транспорте при перевозке СУГ и ЛВЖ

|  |  | Автомобильный транспорт |  | Железнодорожный транспорт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип топлива |  | ЛВЖ | СУГ | ЛВЖ | СУГ |
| Масса, т |  | 16 | 5 | 90 | 64 |
| Режим взрывного превращения |  | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Зоны разрушений, м | Слабых | 600 750 | 520 700 | 1000 1500 | 1000 1500 |
|  | Средних | 205 350 | 200 270 | 300 500 | 350 650 |
|  | Сильных | 95 140 | 115 125 | 180 220 | 240 250 |
|  | Полных | 49 65 | 40 60 | 70 120 | 90 150 |
| Зоны поражения, м | 99 % поражённых | 100 | 50 | 110 | 100 |
|  | 90 % поражённых | 103 | 60 | 120 | 110 |
|  | 50 % поражённых | 110 | 65 | 180 | 120 |
|  | 10 % поражённых | 115 | 75 | 230 | 150 |
|  | 1 % поражённых | 120 | 90 | 338 | 200 |
| Зона расстекления |  | 1000 | 900 | 1800 | 2000 |
| Параметры огненного шара | Q, КВт М2 | 63 | 43,17 | 110,5 | 98,9 |
| Время существования | T, сек | 9,22 | 6,8 | 14,4 | 13,22 |
| Радиус | R , м | 130 | 185 | 130 | 185 |
| Диаметр разлития, м |  | 23,3 | 7,8 | 55,3 | 27,9 |
| Примечание: в числителе указана граница зон разрушений для промышленных зданий, в знаменателе – для жилых зданий |  |  |  |  |  |

Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с СУГ или ЛВЖ возможно повреждение автомобильного и железнодорожного полотна. Вновь проектируемые или реконструируемые объекты, расположенные вдоль транспортной магистрали, могут попасть в зоны разрушений различной степени (в зависимости от удаления), с последующим возгоранием.

При авариях на автомагистрали в различные зоны разрушения попадут здания и сооружения на расстоянии 60-1000м от места аварии, при авариях на железной дороге в различные зоны разрушения попадут здания и сооружения на расстоянии 120-2000м от места аварии.

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

### 2.9.1. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного характера и минимизации их последствий

Раздел ИТМ по предупреждению чрезвычайных ситуаций является составной частью генерального плана, разработан в соответствии с нормативными документами и на основании исходной информации, предоставленной органами, уполномоченными на решение вопросов ГО и ЧС.

Инженерно-технические мероприятия ЧС направлены на защиту территории от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время.

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» в Генеральном плане учтены все нормативные требования по зонированию территории и проведению спасательных и восстановительных работ.

По сумме характеристик и степени опасности, согласно СП 11-112-2001 (приложения Г), территория сельского поселения относится к зоне жесткого контроля, где необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска. Необходим мониторинг окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС), как один из важнейших элементов системы безопасности, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС.

Локализация и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций на территории Богородского сельского поселения будут осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных формирований, силами ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований, базирующихся на территории как самого сельского поселения, так и всего Ивановского района.

Маршрутами ввода сил и средств ликвидации ЧС будут являться автодороги существующей сети наиболее благоприятные для движения.

### 2.9.2. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС техногенного характера

Предупреждение и минимизация последствий аварий на ПОО

Для всех опасных объектов разработаны паспорта безопасности. Типовой паспорт безопасности опасного объекта утвержден Приказом МЧС РФ от 04.11.2004 № 506.

Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения следующих задач:

− определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения;

− определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

− оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

− оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних опасных объектах;

− оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

− разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте.

Проверка правильности идентификации опасных производственных объектов производится в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.03.2008 N 131"Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов".

Все потенциально опасные объекты оборудованы локальными системами оповещения. Проработан порядок допуска посторонних лиц и въезд транспорта на территорию.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на пожароопасных объектах

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на пожаро- и взрывоопасных объектах, Генеральным планом определены общие организационные мероприятия:

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

При возникновении аварий необходимо выполнение следующего ряда мероприятий:

- устранение источника розлива;

- выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;

- тушение пожара, оказание медицинской помощи;

- проведение восстановительных работ.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» на данных объектах создана локальная система оповещения (ЛСО), которая предназначена для оповещения работников предприятия, а также населения, проживающего вблизи потенциально опасного объекта.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте

При возникновении аварий на транспорте, необходим вызов подразделения ГИБДД, используя общедоступные системы связи.

Эвакуация людей, попавших в аварию осуществляется на попутном транспорте, машинах скорой помощи и транспорте ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД при согласовании графиков перевозки взрывопожароопасных грузов необходимо предусмотреть проезд такого автотранспорта в часы наименьшей интенсивности движения (ночное время).

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на автотранспорте необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. Необходимо запретить (сократить) проезд крупногабаритных автопоездов через жилые кварталы, особенно различных автоцистерн и топливозаправщиков, определив для них оптимально безопасный маршрут.

При возникновении аварии при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ необходимо выполнение следующего ряда мероприятий:

− устранение источника розлива;

− выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;

− тушение пожара, оказание медицинской помощи;

− проведение восстановительных работ.

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры гидротехнических направлены на формирование дорожной сети на новом качественном уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими комфорт и безопасность движения.

Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса осуществляется по следующим направлениям:

- повышение качественных характеристик дорожной сети;

- развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции технического обслуживания, кафе, мотели и т. п.).

Для повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей сети автомобильных дорог и снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду Генеральным планом предусматривается проведение реконструкции дорожной сети в границах сельского поселения.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально-энергетических сетях

Генеральным планом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

− замена изношенных коммунально-энергетических сетей;

− реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

− организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

− создание устойчивой системы теплоснабжения путем закольцовки тепломагистралей.

При разработке проектов на вновь строящиеся, реконструируемых, подлежащих реконструкции или расширению коммуникациях и объектах хозяйства необходимо выполнение превентивных мероприятий по повышению устойчивости:

Сетей водоснабжения и канализации:

− заглубление в грунт всех линий водопровода;

− размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть завалены при разрушении зданий;

− обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.

Сетей и объектов теплоснабжения:

− отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой бытовых потребителей, должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла к бытовым и промышленным объектам для возможности отключения промышленных нагрузок в период ограничений в подаче газа.

− объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, должны обеспечиваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на предприятие от разных распределительных газопроводов.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.

Сетей электроснабжения:

− электросети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени;

− схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

− электроприемники первой категории должны быть обеспечены электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, а перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания;

− при авариях на электроприемниках третьей категории ремонт или замена поврежденного элемента системы электроснабжения не должны превышать 1 суток.

Требования к надежности электроснабжения промышленных предприятий и предприятий связи, находящихся на территории поселения, должны определяться с учетом требований ПУЭ и отраслевых нормативных документов.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на трубопроводном транспорте

На объектах трубопроводного транспорта необходима установка системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС), информационно-сопряженными с автоматизированными системами дежурно-диспетчерских служб объектов и ЕДДС с целью предупреждения возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическим актами, согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005.

### 2.9.3. Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС природного характера

Опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС природного характера подвержена инженерная и транспортная инфраструктура, нарушение которой приведёт к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов района.

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется ведомственными системами Росгидромета и Российской Академии Наук.

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется Росгидрометом с использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов.

Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений

При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих содержание инженерных систем и сооружений, а также автомобильного и железнодорожного полотна.

Особенно важно своевременное реагирование в зимнее время, когда необходима очистка от снежного покрова проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для снижения скользкости при возникновении гололедных явлений.

Необходимо проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок;

Предупреждение и минимизация последствий опасных гидрологических явлений

В качестве мероприятий по снижению негативного влияния паводков на территории Коляновского сельского поселения планируется организация мониторинга уровня воды на реках в период паводка, а также своевременная эвакуация населения из мест подверженных подтоплению.

При подтоплении жилых домов размещение пострадавшего населения будет осуществляться в ППВР, развернутые на территории населенных пунктов в объектах соцкультбыта, а также при необходимости возможно отселение пострадавшего населения на возвышенную местность.

Конкретные мероприятия по защите от затопления (объем земляных работ и их стоимость, протяженность дамб обвалования, тип крепления откосов дамб и др.) будут уточнятся на дальнейшей стадии проектирования – при разработке проектной документации на основании выполненных гидрогеологических и гидродинамических изысканий.

Мероприятиями по защите территории от затопления и подтопления:

- ограничивать хозяйственную деятельность в зонах возможного затопления, подтопления;

- исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления.

Предупреждение и минимизация последствий природных пожаров

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

- предупреждение лесных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Мониторинг состояния лесных массивов осуществляется наземным способом, и воздушным способами.

Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров, в случае их возникновения, Генеральным планом рекомендуется разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

- оценка динамики погодных условий региона;

- оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;

- оценка периодов пожароопасного сезона на проектируемой территории;

- проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи;

- заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах;

- проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами;

- резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания;

- повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар;

- установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах;

- ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;

- осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.

Тушение лесных пожаров на территории Богородского сельского поселения осуществляется силами пожарных депо.

Предупреждение и минимизация последствий карстовых явлений

Строительное и хозяйственное освоение закарстованных территорий требует проведения комплексных инженерно-геологических изысканий с применением съемки, разведки, геофизических, стационарных, лабораторных и других видов исследований при дальнейших стадиях проектирования конкретных объектов.

Главной задачей инженерной подготовки территории, в случае наличия карстовых пород, является ограничение или исключение доступа поверхностных и подземных вод в горные породы, что исключит в дальнейшем образование и развития карста.

Основными противокарстовыми мероприятиями являются:

- организация поверхностного стока атмосферных вод, исключающего проникновение их в карстовые пустоты (устройство открытых и закрытых водоотводящих систем);

- дренажные системы (открытые и закрытые) для перехвата и отведения подземных вод;

- ликвидация провалов и просадок поверхности земли путем планировки территории в целях создания удобных условий для строительства.

## 2.9.4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (противопожарные мероприятия)

В соответствии с нормами «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ планировка и застройка территорий поселений и городских округов должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные указанным Федеральным законом.

Пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) обеспечение социального и экономического стимулирования участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Для обеспечения противопожарной безопасности на территории сельского поселения необходимо:

- создание проездов и подъездов к зданиям и сооружениям в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- создание условий обеспечения земельных участков источниками наружного противопожарного водоснабжения  в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах

В соответствии с данными Управления по делам ГО и ЧС администрации Ивановского муниципального района в настоящее время на территории Богородского сельского поселения размещаются следующие противопожарные источники и сооружения представленные ниже.

Перечень противопожарных источников и сооружений

| № п/п | Наименование населенного пункта | Противопожарные источники, сооружения |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Богородское | р. Талка (мост через р. Талка), противопожарные гидранты – 2 шт., гидрант на территории Богородского дома интерната – 1 шт. |
| 2 | д. Афанасово | р. Харинка |
| 3 | д. Светлый луч | р. Харинка |
| 4 | д. Подталицы | р. Талка (мост через р. Талка) |
| 5 | д. Бяково д. Сергиевское | озеро Валдайское |
| 6 | д. ж/д ст. Строкино | пруд, оз. Валдайское |
| 7 | д. Юриково | пруд |
| 8 | д. Новино | р. Молохта, р. Чернавка у с. Никольское |
| 9 | с. Никольское д. Скалозубка | р. Молохта р. Чернавка |
| 10 | д. Рюмкино д. Четверкино | р. Чернавка в д. Скалозубка – 1,5 км р. Молохта у д. Четверкино |

Согласно выписки из «Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в Ивановской области» для Богданихского сельского поселения привлекаются силы пожарных частей: 5 ПСЧ  Иваново, 1 ПСЧ Иваново, 2 ПСЧ Иваново, 4 ПСЧ Иваново, 3 ПСЧ Иваново, 6 ПСЧ Иваново, СПСЧ Иваново, 35 ПСЧ Кохма, 10 ПСЧ Фурманов, 15 ПСЧ Шуя, 33 ПСЧ Тейково, 8 ПСЧ Приволжск. Расчетное время прибытия 10-20 минут.

## 2.10. *Анализ наличия земель различных категорий

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе». В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности и иного специального назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли особо охраняемых территорий, земли запаса, земли населенных пунктов.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав Генерального плана поселения, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального назначения, а также установления зон с особыми условиями использования земель данной категории определяется, если иное не установлено Земельным кодексом, Правительством Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в федеральной собственности; органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; органами местного самоуправления в отношении указанных земель, находящихся в муниципальной собственности.

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории поселения есть земли особо охраняемых территорий и объектов. К землям особо охраняемых территорий и объектов относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

Также на территории поселения есть земли запаса. К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам. Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, и иных предусмотренных федеральными законами случаев.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель водного фонда, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий, земель запаса. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством, в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов за счет земель особо охраняемых территорий и объектов и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Данным генеральным планом границы населенных пунктов не изменяются.

До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. *СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 25 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном этим органом, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации планируется размещение объектов федерального значения на территориях поселения;

2) предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель лесного фонда, за исключением случаев, предусмотренных частью 19 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ;

3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории федерального значения;

4) предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом объектов местного значения поселения, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности.

В силу того, что проект генерального плана поселения не предполагает изменение вышеуказанных границ и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках, его согласование с федеральными органами государственной власти не требуется.

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находится поселение или городской округ, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации планируется размещение объектов регионального значения на территориях поселения;

2) предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения;

3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения.

Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации Поскольку на территории Богородского сельского поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения.

В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении на их территориях зон с особыми условиями использования территорий в связи с планируемым размещением объектов местного значения поселения, при размещении объектов местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит предложений, предполагающих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, его согласование с соответствующими органами местного самоуправления не требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления муниципального района, в границах которого находится поселение, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования муниципального района планируется размещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения;

2) на территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения муниципального района.

Поскольку в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» утверждение генерального плана сельского поселения относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района, в границах которого находится поселение, проект генерального плана поселения не подлежит согласованию с органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, в границах которого находится поселение.

Общий вывод: с учетом изложенного проект генерального плана поселения подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти Ивановской области.

- Согласование проекта генерального плана осуществляется в течение тридцати дней со дня поступления в согласующие органы уведомления об обеспечении доступа к проекту генерального плана и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального планирования. После истечения этого срока подготовка заключений на данный проект не осуществляется, проект считается согласованным с указанными органами.

# 4. *Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов

| N п/п | Земельный участок (адрес, месторасположение) | Форма собственности | Кадастровый номер | Площадь, м2 | Основание изменения границы населенного пункта | Категория земель |  | Цель включения земельного участка в границы населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | фактическая | планируемая |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 5 *Основные технико-экономические показатели генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь территории сельского поселения | га | 10189 | 10210,566 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Общая площадь населенных пунктов, всего | га | 671,81 | 671,81 |
|  | с. Богородское | га | 134,66 | 134,66 |
|  | с. Никольское | га | 26,72 | 26,72 |
|  | д. Афанасово | га | 173,51 | 173,51 |
|  | д. Бяково | га | 78,51 | 78,51 |
|  | д. ж/д станции Строкино | га | 12,84 | 12,84 |
|  | д. Новино | га | 2,99 | 2,99 |
|  | д. Подталицы | га | 52,91 | 52,91 |
|  | д. Рюмкино | га | 13,02 | 13,02 |
|  | д. Светлый Луч | га | 136,91 | 136,91 |
|  | д. Сергиевское | га | 12,87 | 12,87 |
|  | д. Скалозубка | га | 18,06 | 18,06 |
|  | д. Четверкино | га | 1,94 | 1,94 |
|  | д. Юриково | га | 6,87 | 6,87 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га | 453,30 | 436,39 |
|  |  | % | 4,45 | 4,28 |
| 1.2 | общественно-деловая зона | га | 33,64 | 32,56 |
|  |  | % | 0,33 | 0,32 |
| 1.3 | производственная и коммунально-складская зона | га | 28,30 | 3,09 |
|  |  | % | 0,28 | 0,03 |
| 1.4 | зона инженерной инфраструктуры | га | 2,995 | 2,72 |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 |
| 1.5 | зона транспортной инфраструктуры | га | 157,52 | 157,08 |
|  |  | % | 1,55 | 1,54 |
| 1.6 | зона сельскохозяйственного использования | га | 1676,50 | 1853,63 |
|  |  | % | 16,45 | 18,15 |
| 1.7 | зона садоводства и огородничества | га | 193,60 | 199,49 |
|  |  | % | 1,90 | 1,95 |
| 1.8 | рекреационная зона | га | 29,72 | 54,42 |
|  |  | % | 0,29 | 0,53 |
| 1.9 | зона учреждений отдыха и туризма | га | 47,20 | 47,38 |
|  |  | % | 0,46 | 0,46 |
| 1.10 | зона природных территории | га | 7137,69 | 7044,62 |
|  |  | % | 70,05 | 68,99 |
| 1.11 | зона ритуального назначения | га | 77,27 | 77,66 |
|  |  | % | 0,76 | 0,76 |
| 1.12 | - зона оборонного назначения | га | 25,30 | 25,30 |
|  |  | % | 0,25 | 0,25 |
| 1.13 | - зона акваторий | га | 51,40 | 40,55 |
|  |  | % | 0,50 | 0,40 |
| 1.14 | территории общего пользования | га | 274,56 | 235,68 |
|  |  | % | 2,69 | 2,31 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения | чел. | 4413 | 6864 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 154 |
| 2.2 | плотность населения | чел. на га | 0,4 | 0,7 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | чел. | 554 | 961 |
|  |  | % | 12 | 14 |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | чел. | 2845 | 4118 |
|  |  | % | 64 | 60 |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | чел. | 1067 | 1785 |
|  |  | % | 24 | 26 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | 36 | 33 |
| 3.2 | Объем жилищного фонда | тыс. кв.м | 152,9 | 228,3 |
| 3.2.1 | индивидуальная жилая застройка | тыс. кв.м | 108,5 | 183,9 |
| 3.2.2 | малоэтажная жилая застройка | тыс. кв.м | 21,9 | 20,2 |
| 3.2.3 | среднеэтажная жилая застройка | тыс. кв.м | 22,5 | 23,9 |
| 3.2.4 | жилая застройка (в зонах общественно-делового назначения) | тыс. кв.м | 0,0 | 0,2 |
| 3.5 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.5.1 | - водоснабжение | % жилищного фонда | 10 | 70 |
| 3.5.2 | - водоотведение | % жилищного фонда | 10 | 40 |
| 3.5.3 | - электроснабжение | % жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.5.4 | - газоснабжение | % жилищного фонда | 85 | 100 |
| 3.5.5 | - теплоснабжение | % жилищного фонда | 30 | 25 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 80 | 180 |
|  |  | мест/1000 чел. | 19 | 26 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | учащихся | 170 | 350 |
|  |  | учащихся/1000 чел. | 40 | 51 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 25 | 25 |
|  |  | мест/1000 чел. | 6 | 4 |
| 4.4 | Прочие объекты образования | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещение в смену | 54 | 54 |
|  |  | посещений в смену/1000 чел. | 13 | 8 |
| 4.6 | Прочие объекты здравоохранения | объект/место | 1/770 | 1/770 |
| 4.7 | Объекты социального обеспечения | объект | 2 | 2 |
| 4.8 | Аптеки | объект | - | 1 |
| 4.9 | Фельдшерско-акушерский пункты | объект | 2 | 2 |
| 4.10 | Спортивные залы | объект | 1 | 2 |
|  |  | кв.м площади пола | 162 | 702 |
|  |  | кв.м площади пола/1000 чел. | 38 | 102 |
| 4.11 | Плоскостные сооружения | объект | 3 | 5 |
| 4.12 | Клубы | объект | 0 | 3 |
|  |  | место | 0 | 1470 |
|  |  | мест/1000 чел. | 0 | 214 |
| 4.13 | Библиотеки | объект | 1 | 2 |
|  |  | тыс.ед.хранения | 11 | 35 |
|  |  | тыс.ед.хранения/ 1000 чел. | 3 | 5 |
| 4.14 | Объекты торгового назначения | объект | 6 | 14 |
|  |  | кв.м торговой площади | 144 | 2014 |
|  |  | кв.м торговой площади/ 1000 чел. | 34 | 293 |
| 4.15 | Торговые центры | объект | - | 1 |
|  |  | кв.м торговой площади | - | 2000 |
|  |  | кв.м торговой площади/ 1000 чел. | - | 291 |
| 4.16 | Магазин-кулинария | объект | - | 1 |
| 4.17 | Предприятия бытового обслуживания | объект | 1 | 3 |
|  |  | рабочее место | 3 | 38 |
|  |  | рабочих мест/ 1000 чел. | 1 | 6 |
| 4.18 | Бани | объект | 1 | 1 |
|  |  | место | 12 | 20 |
|  |  | мест/1000 чел. | 3 | 3 |
| 4.19 | Почтовые отделения | объект | 1 | 1 |
| 4.20 | Отделения и филиалы банков | объект | - | 1 |
|  |  | операционное место | - | 3 |
|  |  | операционных мест/1000 чел. | - | 0,4 |
| 4.21 | Администрация поселения | объект | 1 | 1 |
| 4.22 | Пожарные депо | объект/автомобиль | - | - |
| 4.23 | Объекты культового назначения | объект | 3 | 3 |
| 4.24 | ЖРЭУ | объект | 1 | 1 |
| 4.25 | Прочие объекты | объект | 3 | 3 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог |  |  |  |
|  | -всего | км | 59,4 | 78,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | км | 5,0 | 5,0 |
|  | - регионального или межмуниципального значения | км | 3,0 | 14,3 |
|  | - местного значения | км | 51,4 | 59,1 |
|  | - частных | км | 0 | 0 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог с капитальным типом покрытия | км | 22,3 | 51,8 |
| 5.3 | Протяженность железных дорог | км | 17,4 | 17,4 |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 2 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/ сут | 30; 100 | 1005; 705 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/ год | 2,02 | 4,57 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | - | 2,02 | 4,57 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на чел. в год | кВт·ч | 950 | 1350 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 950 | 1350 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 39,0 | 41,9 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/год | - | 56349 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 4,311 | 4,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -ТЭЦ |  | - | - |
|  | - котельные | Гкал/час | 4,311 | 4,5 |
| 6.4.3 | Протяженность магистральных сетей, двухтрубная | км | 3,7 | 3,5 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа - всего | млн. м3/ год | - | 7,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | - | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 человек | - | 400 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/год | 1,27 | 2,06 |
| 6.7.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га | - | - |
| 6.7.3 | Общая площадь свалок | единиц/га | 1/0,2 | - |
| 6.8 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 6.8.2 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 6.8.3 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 2/77,27 | 2/77,27 |
| 6.8.4 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |
| 6.8.5 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 267,4 |